Obec Ráječko

Č.j.:UP-1/2010					V Ráječku dne 14.07.2010

Zastupitelstvo obce Ráječko, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

Územní plán Ráječko

který nahrazuje Územní plán sídelního útvaru Ráječko, pro katastrálním území Ráječko.

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsah:

I.1 Vymezení zastavěného území

I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

I.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

I.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

I.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

I.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

I.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

I.10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I.1	Výkres základního členění území						měř.  1 : 5 000

I.2	Hlavní výkres								měř.  1 : 5 000

I.3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		měř.  1 : 5 000

O d ů v o d n ě n í

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Obsah:

II.1 Údaje o pořízení územního plánu

II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

II.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

II.6 Vyhodnocení splnění zadání

II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

II.8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

II.9 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

II.10 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

II.11 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

II.12 Vyhodnocení připomínek

II.1 Údaje o pořízení územního plánu

Platný územní plán pro správní území Ráječko byl zpracován jako Územní plán sídelního útvaru, tedy jeho podrobné řešení bylo zpracováno pouze pro zastavěné území obce a jeho nejbližší, navazující okolí.  Platnost územních plánu sídelních útvarů má být dle současně platných právních předpisů (§188 odst.1) ukončena ke dni 31.12.2015. Vzhledem k velkému množství změn ÚP (k dnešnímu dni bylo pořizováno 12 změn, z toho 11 jich bylo schváleno) a rovněž proto, že ÚP postupně přestává vyhovovat současným potřebám a záměrům obce Ráječko, se Zastupitelstvo obce Ráječko rozhodlo pořídit nový ÚP.  Důvodem pro jeho pořízení je i skutečnost, že vzhledem ke kvalitě a způsobu zpracování platného ÚPNSÚ nejsou efektivní jeho úpravy ve smyslu §188 zákona č. 191/2008 Sb.

Pořízení Územního plánu Ráječko (dále ÚP) schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, Zastupitelstvo obce Ráječko na 19. zasedání konaném dne 14.10.2008, usnesením č.3.

Pořizovatelem byl zpracován v dubnu 2009 návrh Zadání ÚP Ráječko, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 22.06.2009. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvo obce Ráječko na zasedání konaném dne 04.08.2009, usnesením číslo 6.

Na základě schváleného Zadání pořizovatel pořídil pro obec Ráječko zpracování návrhu ÚP. Tento návrh byl zpracován dle stavebního zákona a vyhlášek č.500/2006Sb a č.501/2006Sb v platném znění  Atelierem A.VE, M.Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing. arch. Helenou a Štěpánem Kočišovými.

Nejprve byl ÚP Ráječko projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi na společném jednání dne 05.01.2010. Vzhledem k tomu, že byla doručena stanoviska dotčených orgánů obsahující nesouhlasy a připomínky k návrhu ÚP (KÚ Jmkr – OŽP,  MěÚ Blansko – OŽP, KHS Jmkr), byla dokumentace návrhu ÚP Ráječko s dotčenými orgány dohodována a upravena ještě před zahájením řízení o jeho vydání.

Pořizovatel vypracoval Zprávu o projednání ÚP Ráječko a zaslal ji k posouzení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Krajský úřad vydal stanovisko S-JMK 51168/2010/OÚPSŘ ze dne 22.04.2010, ve kterém doporučuje, aby bylo zahájeno řízení o vydání ÚP Ráječko ve smyslu §52 - §54 stavebního zákona.

Poté bylo veřejnou vyhláškou oznámeno vystavení a veřejné projednání návrhu ÚP Ráječko na dnešní den 23.06.2010. Zároveň bylo zajištěno jeho vystavení na webových stránkách města Blansko a obce Ráječko.

Nejpozději při veřejném projednání mohly být uplatněny dle § 52 odst. 3 SZ námitky a připomínky. Písemné námitka byla uplatněna v den veřejného projednání. Veřejného projednání se žádný dotčený orgán nezúčastnil. Pořizovatel vypracoval Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Ráječko, včetně návrhu rozhodnutí o námice, a zaslal jej k posouzení určenému zastupiteli. Dne 29.06.2010 pořizovatel obdržel návrh na vypořádání námitky a připomínek. Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace na základě podaných připomínek a námitky. Pořizovatel zajistil zapracování úprav ÚP, které vzešly z veřejného projednání. Nedošlo však k podstatné úpravě návrhu ÚP a není nutné opakovat veřejné projednání za účasti dotčených orgánů.

II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

II.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Obec Ráječko je dle Politiky územního rozvoje 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929/2009 dne 20.7.2009, součástí Rozvojové oblasti Brno, označené jako OB3. Částí ORP Blansko, jejíž součástí je i obec Ráječko, prochází i rozvojová osa OS9 Brno-Svitavy/Moravská Třebová, která byla vymezena v souvislosti se silnicí I/43, připravovanou silnicí R43 a tranzitního železničního koridoru trati č.260 Brno-Česká Třebová. Obec Ráječko však není územím, které by bylo přímo ovlivněné touto významnou dopravní trasou.

II.2.2 Vyhodnocení souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Pro Jihomoravský kraj nebyly dosud vydány Zásady územního rozvoje. Pro řešené území UP Ráječko neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná platná nadřazená územně plánovací dokumentace.

II.2.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Ráječko je samosprávnou obcí v Jihomoravském kraji. Z hlediska působnosti orgánů státní správy náleží Ráječko do regionu obce s rozšířenou působností, kterou je město Blansko. Rozvoj obce je ovlivněn polohou v blízkosti řeky Svitavy  (protéká katastrem obce) - především jejím záplavovým územím, i návazností na kvalitní krajinné prostředí, umožňující rozvoj rekreace pro širší okolí. Vzhledem k umístění obce při silnici II.třídy, výhledově I.třídy, bude její význam stoupat především ve vazbě na město Blansko. Katastrem obce prochází vedení VVN, VTL plynovod, I.březovský vodovod a regionální ÚSES. Dále přes katastrální území Ráječka prochází několik radioreléových tras.

II.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Dle Zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. Byly respektovány nemovité kulturní památky. Území je nutno považovat za území s archeologickými nálezy. Byly rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu: stavby a prostory urbanisticky a historicky cenné, stavební dominanty, architektonicky cenné stavby, historicky významné stavby, objekty drobné architektury, místa významných výhledů, významnou sídelní zeleň.

Požadavky na ochranu nezastavěného území nebyly stanoveny.

II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních  předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrh ÚP byl zpracován na základě schváleného zadání, které bylo před schválením doplněno o požadavky dotčených orgánů.

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE §50 SZ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno (koordinované stanovisko)

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (vydal   koordinované stanovisko)

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení ÚP a RR (úsek památkové péče)

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Blansko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko,

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno

ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha

Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1.

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno

Stanovisko OŽP s č.j. S-JMK 19037/2010/OŽP/Mik ze dne 16.2.2010

Na základě vyhodnocení MŽP  ve svém stanovisku  OŽP KÚ JmK v souladu s ust. §5 odst.2 zákona  udělil souhlasné stanovisko s lokalitami uvedenými v  příloze ZPF ÚP vyjma lokalit  Z-V/a, Z-V/c, Z-III/d a Z-II  a udělil nesouhlasné stanovisko k lokalitám   Z-V/a, Z-V/c, Z-III/d a Z-II. U návrhové plochy Z-V/C upozornil na skutečnost, že vzhledem k plánovanému umístění fotovoltaických panelů a expozici terénu, hrozí narušení hydrogeologických a odtokových poměrů v uvedeném území. Zbytkové plochy ve střední části navrhované plochy jsou tvořeny trvalým travním porostem a částí orné půdy. Je nutné dořešit vhodným způsobem vznik zbytkových ploch a obhospodařování pozemků nevhodného tvaru. U návrhových ploch  Z_I a Z-III/F poukázal na skutečnost, že obchvat silnice II/374 byl již v daném úseku zrealizován a k uvedeným plochám nemá námitky.

Z  hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženém návrhu připomínky.

Stanovisko pořizovatele:

Na základě tohoto vyhodnocení a vydání  nesouhlasného stanoviska s návrhovými lokalitami Z-V/a (rozšíření ploch výroby severně od obce), Z-V/c (plocha fotovoltaické elektrárny), Z-III/d (plocha výroby jižně od obce) a Z-II (návrhová plocha občanského vybavení komerčního) se dne 08.03.2010 uskutečnilo jednání na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí za účasti starosty obce Ráječka a Ing.Hájka (vedoucího oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, na kterém bylo dohodnuto upravení návrhu ÚP ve smyslu vypuštění lokality Z-III/d a Z-II, zmenšení rozsahu návrhové lokality Z-V/a na plochu shodnou z návrhovou plochou schválenou ve stávajícím ÚP sídelního útvaru Ráječko  (nové označení Z – V/1) a u plochy pro výrobu fotovoltaické energie bylo dohodnuto její rozdělení na 3 samostatné části (Z-V/2, Z- V/3 a Z – V/4) a z důvodu průchodu krajinou mezi nimi bude zajištěn přístup ke stávajícím remízkům, jejichž tvar bude upraven a budou zvětšeny návrhové plochy izolační zeleně od silnice a hřbitova.

Dle stanoviska č.j. S-JMK 19037/2010/OŽP/Mik ze dne 18.3.2010  Orgán ŽP KÚ JmK vydal souhlasné stanovisko s lokalitami Z-V/1, Z-V/2, Z-V/3 a Z-V/4 předloženého opraveného návrhu ÚP Ráječko.

Stanovisko odboru dopravy

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatnil za použití ustanovení §4 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon) podle ustanovení §40 odst.3 písm.f), zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění stanovisko a souhlasí s s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního plánu při splnění podmínek:

1) Přeložka silnice II/374 bude vedena jako stav v celé délce (Silnice II/374 bude uváděna v šířkové kategorii S 9,5, silnice III tř. Procházející obcí jako bývalá II/374 bude navrhována mimo zastavěné území v kategorii S 6,5).

2) Silnice II.a III.třídy budou v šířkové kategorii navrhovány podle Kategorizace krajských silnic JMK.

3) Na silnici II/374 nebudou přímo napojeny plochy Vd1, Okl1, Ovs1, Ovs2 a Bb1.

4) Podmínky využití ploch Ovs1 a Ovs2 budou upraveny tak, aby nebylo možné v hlukovém pásmu silnice umisťovat chráněné prostory podle zákona o veřejném zdraví

5) podmínky využití plochy Okl1 budou upraveny tak, aby nebylo možné umísťovat chráněné prostory podle zákona o veřejném zdraví

6) Je třeba zesouladit požadavky na řešení autobusové dopravy (v návrhu je uvedena informace o točně v prostoru před hřbitovem, zatímco v odůvodnění je uváděna plocha u kostela).

Stanovisko pořizovatele: Územní plán  byl v souladu se stanoviskem doplněn a upraven. Plocha Vd1 je z ÚP vypuštěna, s napojením  ploch Okl1, Ovs1, Ovs2 a Bb1 se ze silnice II/374 nepočítá.

Stanovisko odboru kultury a památkové péče

KÚ JmK, odbor kultury a památkové péče  k návrhu Územního plánu sděluje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by patřily do kompetence KÚ JmK, odboru kultury a památkové péče.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (MBK 51933/2009/ŽP/PLH ze dne 16.12.2009)

Z hlediska vodního hospodářství a zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme k  návrhu ÚP Ráječko ve smyslu §18 cit. zákona  připomínek. K navrhované stavbě fotovoltaické elektrárny Ráječko upozorňujeme, ža nad vodovodním přivaděčem Boskovice – Blansko a propojením Spešov, musí být dodrženo ochranné pásmo ve smyslu §23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí, OP (u přivaděče Boskovice – Blansko 2,5m na každou stranu od přivaděče a u propojení s j.ú. Spešov 1,5m na každou stranu od vedení) bylo zakresleno a respektováno.

Z hlediska odpadového hospodářství  podle §79 odst.4 písm. b/ zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, nemáme k  ÚP Ráječko námitek

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

Z hlediska ochrany přírody upozornil, že v  době projednání návrhu ÚP probíhá řízení ve věci posouzení stavby „Fotovoltaická elektrárna Ráječko“ a požádal o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. Po tomto posouzení bylo vydáno dne 17.2.2010 OŽP MěÚ Blansko stanovisko, ve kterém  orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu §77 odst.3 zákona č.114/1992 Sb., nesouhlasí   s umístěním fotovoltaické elektrárny vymezené plochou Vf1 z hlediska ochrany krajinného rázu, dále požaduje opravit pojem Regionální biocentrum Vojanky na lokální biocentrum Vojanky,  a u ploch pro rekreaci Ri5, Ri6 a Ri7, které kolidují s trasou lokálního biokoridoru ÚSES vedeného trasou toku Chrábek, zachovat šířku u lokálního biokoridoru ÚSES minimálně 20m.

Stanovisko pořizovatele: U ploch pro rekreaci Ri5, Ri6 a Ri7, byla upravena  šířka u lokálního biokoridoru ÚSES minimálně 20m. V případě biocentra Vojanky bylo přihlédnuto k podkladu, který vychází ze zpracovaných ÚAP. V těchto datech (zprac. Ageris 2003) se nachází v dotčené lokalitě lokální i regionální biocentrum.

Na základě posouzení stavby a vydání  nesouhlasného stanoviska s umístěním FVE, se uskutečnilo na Odboru životního prostředí MěÚ Blansko dne 03.03.2010 jednání za účasti zpracovatele ÚP Ráječko, Ing.arch.Š.Kočiše, JUDr.P.Nováka a PhDr.Jaroslava Konečného, na kterém bylo dohodnuto, že budou v návrhu ÚP upraveny plochy FVE : z důvodu průchodu krajinou bude zajištěn přístup ke stávajícím remízkům, jejichž tvar bude upraven a budou zvětšeny návrhové plochy izolační zeleně od silnice a hřbitova a po předložení přepracovaného návrhu, bude OŽP požádán o vydání nového stanoviska.

Dne 17.7.2010 vydal OŽP MěÚ Blansko nové stanovisko:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve  smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě konzultací s panem     Ing. arch. Kočišem byly dohodnuty změny v návrhu grafické části ÚP Ráječko s tím, že bude plocha pro stavbu“ Fotovoltaická elektrárna Ráječko“  (dále jen FVE), vymezená plochou Vf1, rozčleněna na tři samostatné celky, mezi kterými budou zachovány remízky a průchody-koridory zabezpečující migraci živočichů ke stávajícím remízkům. Dále bylo dohodnuto, že budou zvětšeny plochy izolační zeleně mezi hřbitovem s boží mukou a FVE. Západní hranice navrhované  plochy  FVE (silnice Ráječko-Rájec-Jestřebí) bude od okolí oddělena keřovým a stromovým patrem.        Na základě výše uvedených podmínek souhlasíme s umístěním FVE do krajiny. Současně upozorňujeme, že před vydáním stavebního povolení pro tuto stavbu musí nejdříve proběhnout řízení dle § 12 zákona.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

Z hlediska ochrany ZPF  uvádíme, že nesouhlasíme se zdůvodněním navrhovaného záboru ZPF v textové části a požadujeme jeho doplnění se zdůvodněním dotčených pozemků se zvýšenou ochranou dle jednotlivých lokalit a předložit současně i jiné alternativní řešení jiného dopadu na ZPF. Upozorňujeme na chybné celkové součty záborů na třídách ochrany I. a II. třídy. Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy  Ministerstvo životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 lze pouze výjimečně odnímat zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu na třídách ochrany I a II.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí, dokumentace byla v  kapitolách ZPF upravena i s ohledem na  požadavky OŽP KÚ JmK

Z  hlediska lesního hospodářství nemáme k návrhu ÚP Ráječko připomínek

Stanovisko pořizovatele: na vědomí.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství

Neuplatnil stanovisko, návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným referentem.

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení ÚP a RR (úsek památkové péče)

Neuplatnil stanovisko, návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným referentem.

5. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko

V případě návrhu ÚP Ráječko je nezbytné, aby v případě záboru ZPF byly respektovány stávající polní cesty i trasy původních polních cest, které jsou nyní zorněny. Zástavbou nesmí dojít k jejich zaslepení a tím zamezení přístupu  na navazující vlastnické parcela. Pokud by k takové situaci mělo dojít, je nezbytné řešit v rámci návrhu ÚP náhradní přístupové cesty.

¨

Stanovisko pořizovatele: Požadavky na respektování stávajících polních cest a nezamezení přístupu na navazující pozemky  byly  uplatněny  v  Zadání. Projektantem byly akceptovány a   v co největší míře byla stávající cestní síť zohledněna (viz kap.II.7.1.6.3.Odůvodnění. Projektant ÚP podrobněji doplnil do Odůvodnění informace o možnosti napojení pozemků souvisejících s návrhovými plochami.

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Blansko

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko,

Po zhodnocení předloženého návrhu z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 odst. 2 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, a podle § 82 odst. 2 písm. j) zák. 258/2000 Sb., stanovisko, ve kterém dle ustanovení § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, uplatňuje následující požadavky:

V kapitole: Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití uvést pro:

- Plochy smíšené obytné (hlavní využití) - v rozvojových plochách v blízkosti liniových staveb (silnic II. a III. tř. a železnice) a stacionárních zdrojů hluku ( objekty výroby, př. další, které jsou zdrojem hluku) mohou být situovány stavby pro bydlení až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže

- Plochy občanského využití – veřejná vybavenost: Sport (hlavní využití) - chráněné venkovní prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž ze stávajících zdrojů hluku nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor

- Plochy dopravní (hlavní využití) - pro případ umisťování plochy dopravní stavby do území (do blízkosti akusticky chráněných prostorů definovaných platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví) uvést podmíněnou využitelnost plochy za předpokladu, že: nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření.

Dále požadujeme, aby Návrh územního plánu obce Ráječka zohlednil požadavky stanovené v Zadání návrhu územního plánu obce Ráječko v kapitole Požadavky na ochranu veřejného zdraví: Zohlednit hlukové pásmo silnice II/374 zjištěné výpočtem dle aktuálního stavu intenzity dopravy a navrhnout opatření k ochraně proti hluku stávající zástavby. Zohlednit ochranné a hlukové pásmo železnice, případně navrhnout opatření k ochraně proti hluku stávající zástavby. V podmínkách využití ploch, které se nacházejí v hlukovém pásmu silnice II/374 a železnice bude uvedeno, že v hlukovém pásmu nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví. Budou splněny povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi a dále, že před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi – bude zapracováno v odůvodnění.

Stanovisko pořizovatele: Projektant doplnil k jednotlivým plochám Podmínky DO.

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno

Neuplatnil stanovisko. V území nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území.

9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v k.ú. Ráječko není evidován žádný dobývací prostor. S ohledem na uvedenou skutečnost zdejší úřad k vašemu záměru v předmětném katastrálním území nemá připomínek.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení §50 odst.2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Ráječko se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

Z výsledků projednání s dotčenými orgány vyplynul požadavek na úpravy dokumentace návrhu ÚP dle stanovisek dotčených orgánů. Dokumentace byla upravena a v případě nesouhlasů dohodnuta s příslušnými dotčenými orgány.

Ze společného projednání vyplynul požadavek obce - v lokalitě pod areálem ZD bude plocha prověřena 1 studií jako celek – plocha bude řešena bez vnitřních komunikací, zůstanou pouze obě stávající VP s hlavní trasou S-J (síť komunikací a TI bude řešena ve studii), západní část – bez studie.

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §52 A §53 SZ (ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU) UPLATNĚNÝCH NA ZÁVĚR VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány:

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno

3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno

4. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Brno

5. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí

6. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství

7. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče

8. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko

9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko

10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko

11. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 60200 Brno

12. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16.

13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015 Praha 1

14. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha1.

15. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město

Do dne veřejného projednání uplatnil souhlasné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, ObÚ v Brně sdělil, že není v k.ú. Ráječko evidován žádný dobývací prostor a nemá k ÚP připomínek  a MŽP, odbor výkonu státní správy souhlasí s ÚP Ráječko,

Na závěr veřejného projednání návrhu ÚP neuplatnil žádný dotčený orgán stanovisko ve smyslu §52 odst. 3.

II.5.1 Limity využití území a zvláštní zájmy

Územní plán respektuje limity vyplývající z právních předpisů.

Ochrana přírody a krajiny

- Významné krajinné prvky (lesy, mokřady, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy

- NATURA 2000:  Lochcov 241425502, Prostřední Kopaniny 241420512

- lokální biokoridory ÚSES – šířka minimálně 20m

- Ochrana lesa

- OP lesa – 50 m od hranice lesních pozemků

Ochrana památek

- ochrana památkově chráněných objektů – boží muka u hřbitova (ev.č. 0583)

Ochrana dopravní a technické infrastruktury

- OP silnice II. a III. tř. – 15 m od osy vozovky

- rozhledové poměry na křižovatkách

- OP elektrického vedení VN 22 kV – 7 m od krajního vodiče (postavené do 1994 - 10 m)

- OP elektrického vedení VVN 110 kV – 12 m od krajního vodiče (postavené do 1994 - 15 m)

- OP trafostanice – v okruhu 7 m (postavené do 1994 – 10 m)

- OP telefonního kabelu – 1 m od osy

- OP vodovodního potrubí – 2 m od vnějšího líce

- OP vodovodního přivaděče Boskovice -Blansko – 2,5m od vnějšího líce

- OP vodovodního propojení s jímacím územím Spešov – 1,5m od vnějšího líce

- OP vodojemu – 5 m od vnějšího líce

- OP kanalizačního potrubí – 1 m od vnějšího líce

- OP VTL plynovodu – 4 m od osy

- BP VTL plynovodu – 15 m od osy

- BP RS plynu – 10 od vnějšího líce

- OP STL plynovodu – 1 m od osy

II.5.2 Návrh na opatření ÚPN pro potřeby CO

II.5.2.1 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Zájmové území je ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem Boskovice a Letovice. V okolí obce se nachází vodní tok s vyššími průtoky- řeka Svitava.

II.5.2.2 Zóny havarijního plánování

Zájmové území není dotčené žádnou zónou havarijního plánování.

Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

II.5.2.3 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. Stálé úkryty se v zástavbě obce Ráječko nevyskytují. Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy, patra budov) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců.

Požadovaná kapacita improvizovaného úkrytu je přibližně 1 m2 na osobu. Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut.

Organizační zabezpečení není úkolem územního plánu, nutno řešit na úrovni samosprávy obce Ráječko.

II.5.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

V případě lokálního ohrožení navrhujeme pro nouzové ubytování osob následující objekty a plochy:

a) havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)

b) prostory OÚ, místnosti občanských, podnikatelských, kulturně – společenských a stravovacích zařízení

II.5.2.5 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Vyhláška 380/2002 Sb. §17 řeší způsob a rozsah individuální ochrany obyvatel. Nová koncepce ochrany obyvatel nepočítá se skladováním materiálu civilní ochrany v obci. Tento materiál je skladován centrálně a bude vydáván v případě potřeby.

Pro skladování materiální humanitární pomoci mohou být v případě potřeby využity prostory OÚ.

II.5.2.6 Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území obce

Na katastrálním území nejsou dle dostupných informací umístěny sklady nebezpečných látek ani zde nejsou evidovány subjekty nakládající s nebezpečnými látkami.

II.5.2.7 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení, škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

V případě lokální havárie budou pro nouzové ubytování postižených osob využity havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ), prostory OÚ, místnosti občanských, podnikatelských a dalších zařízení.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce organizuje obec ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s hasiči a civilním obyvatelstvem, popřípadě s Českou armádou.

II.5.2.8 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Vzhledem k tomu, že v území nejsou umístěny sklady nebezpečných látek, tato ochrana není řešena.

II.5.2.9 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií

V obci nejsou v současnosti žádné studny, které by se mohly stát v případě nouzového zásobování náhradním zdrojem vody. V případě havárie na tomto lokálním systému se pro nouzové zásobování obyvatelstva počítá s dovozem balené pitné vody. Po projednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s. lze předpokládat dořešení nouzové situace dovozem vody v cisternách.

Nouzové zásobování elektrickou energií je nutno řešit přes dispečink E.ON Energie, a.s., který má zpracovaný havarijní plán pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Dále funguje Regionální centrum distribučních služeb (RCDs), které pro mimořádnou situaci zajistí náhradní zdroj pro jednotlivá odběrná místa.

II.6 Vyhodnocení splnění Zadání

Požadavky uvedené v Zadání byly splněny.

Po dohodě s pořizovatelem byl zpracován výřez z koordinačního výkresu, nikoli požadovaný výřez z hlavního výkresu. Dále došlo ke sloučení původně dvou výkresů: Hlavní výkres  a Výkres koncepce veřejné infrastruktury. Tato koncepce je součástí hlavního výkresu.

II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

II.7.1 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

II.7.1.1 Vymezení zastavěného území

Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zastavěné území je vyznačeno ve všech výkresech grafické části.

II.7.1.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Současná zastavěná území je účelně využita. Plochy navržené platným územním plánem byly přehodnoceny dle současných požadavků a možností. Vzhledem k blízkosti města Blanska, které se potýká s nedostatkem ploch pro zejména obytnou výstavbu a dobré dopravní dostupnosti Ráječka (napojení na silnici II.třídy, výhledově I. třídy), je předpoklad zvýšeného zájmu o bydlení v této lokalitě. V případě zastavitelné plochy Z-III je změna využití území na této ploše podmíněna vypracováním územní studie, která zajistí optimální rozvržení organizace území – cestní síť a způsob zastavění – s ohledem na další rozvoj obce v návaznosti na tuto lokalitu.

II.7.1.3 Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V návrhu ÚP byla respektována nemovitá kulturní památka, řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AVČR, Brno a uzavřít v dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění arch. výzkumů.

Návrh respektoval kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu: prostory urbanisticky a historicky cenné, stavební dominanty, historicky významné stavby, objekty drobné architektury, významnou sídelní zeleň.

Dále byly respektovány přírodní hodnoty s legislativní ochranou, významné přírodní a ekologické hodnoty a civilizační hodnoty území.

II.7.1.4 Zdůvodnění urbanistická koncepce

II.7.1.4.1 Bydlení

Obec se nachází východně od řeky Svitavy. Jádro obce bylo založeno ve vyšší poloze a v současnosti je mimo hlavní průjezdné komunikace. Obec se dále rozrůstala nejdříve podél potoka Chrástku a jeho přítoku a teprve později v říční nivě, západně od návsi. Vzhledem k přírodním limitům – prudké svahy na východě od obce, zátopové území na západě a bariéře hřbitova a průmyslové plochy v severní části obce, je rozvoj bydlení logicky směřován  do lokality navazující na jižní okraj zástavby. Tato koncepce je podpořena předpokládaným zájmem o bydlení s návazností na město Blansko. Vzhledem ke změně dopravní struktury způsobené realizací obchvatu Ráječka dochází k posunu těžiště obce jižním směrem, do blízkosti dopravního napojení obce na nadřazenou komunikaci. I z tohoto důvodu lze předpokládat zvýšený zájem o bydlení v této lokalitě a v delším časovém horizontu i budoucí propojení Ráječka s Horní Lhotou. Tento fakt je pro budoucí urbanistickou strukturu obce zásadní a proto je nezbytné ho v územním plánu podchytit a podmínit realizaci výstavby v tomto území vypracováním územní studie. Ve smyslu výše uvedeného je zřejmé, že chátrající a nevyužívaný areál bývalého zemědělského družstva je pro rozvoj jižním směrem nepřijatelnou bariérou a tím potenciální brzdou rozvoje obce. Stávající areál zemědělského družstva je tedy v návrhu asanován. Půdorysná koncepce nové zástavby vychází ze struktury historických cest v krajině. Navrženo je zde 7 lokalit. Na sever od obce se nacházejí 3 návrhové plochy. Přibližná kapacita těchto ploch je následující:

| Označení plochy | Popis | Počet RD |
| --- | --- | --- |
| Bs1 | Plocha smíšená obytná v jižní části obce | 53 |
| Bs4 | Plocha smíšená obytná v jižní části obce | 11 |
| Bs5 | Plocha smíšená obytná v jižní části obce | 21 |
| Bs6 | Plocha smíšená obytná v jižní části obce | 20 |
| Bs7 | Plocha smíšená obytná v jižní části obce | 7 |
| Bs8 | Plocha smíšená obytná v severní části obce | 6 |
| Bs9 | Plocha smíšená obytná v severní části obce | 8 |
| Bs10 | Plocha smíšená obytná v severovýchodní části obce | 8 |

V těchto plochách i v současném zastavěném území se předpokládá především výstavba nízkopodlažních - rodinných domů. Pro vícepodlažní bytový dům je navržena samostatná plocha.

II.7.1.4.2 Občanská vybavenost a služby

Stávající občanská vybavenost je vzhledem k blízkému městu Blanku dostačující. Rozvoj další vybavenosti by měl směřovat do oblasti sportu a rekreace pro místní obyvatelstvo a rozšíření nabídky služeb pro turistický ruch. Tomu odpovídá návrh nových ploch občanské vybavenosti. Objekty a zařízení občanské vybavenost a služeb je možné umísťovat rovněž v plochách obytné zástavby smíšené, v souladu s podmínkami využití plochy.

II.7.1.4.3 Rekreace

Stávající rekreace je představována chatovými osadami. Další zřizování zahrádkových osad doplní okraje obce užitkovou zelení a je v zájmu uspokojování rekreačních potřeb místních i okolních obyvatel. Lokalizace zahrádkových osad se svým pestrým využitím a zelení na úpatích erozně nebezpečných svahů bude mít pozitivní vliv i na ochranu obce před erozí. Nad osadami je navržen travnatý pás případně doplněný výsadbou dřevin.

II.7.1.4.4 Výroba

V obci se nachází areál zemědělské výroby, který je využívaný pouze částečně. V současné době je zde ustájeno cca 40ks hovězího dobytka. Vzhledem k jeho umístění v blízkosti obytné zástavby a omezené možnosti při návrhu nových ploch pro bydlení je navržena jeho asanace. Průmyslová výroba je v obci zastoupena areálem firmy Celestica, jejíž rozvoj je podpořen návrhem plochy, která rozšiřuje výrobu severním směrem. Pro umístění drobnější výroby a služeb, například ve formě rodinných podniků, je navržena plocha mezi nově navrženou smíšenou obytnou zástavbou na jihu a novou silnicí II.třídy. Tento návrh by měl podpořit hospodářský rozvoj obce a zvýšení zaměstnanosti obyvatel.

V návrhu ÚP na severním okraji k.ú.obce Ráječko při hranici s k.ú. Rájec-Jestřebí je navrhována plocha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v rozsahu 26 ha s instalovaným výkonem 14,15 MWp. Vyrobená energie bude dodávána do sítě provozovatele distribuční soustavy-tj. E.ON Distribuce, a.s. v napěťové hladině 22 kV. Připojení do distribuční soustavy bude přes spínací stanici VN 22 kV, kde bude zároveň umístěno centrální měření vyrobené energie. Její umístění je navrhováno při silnici č. 374 Blansko-Rájec-Jestřebí na straně FVE. S ohledem na instalovaný výkon FVE je připojení navrhováno ze spínací trafostanice třemi kabelovými vývody VN 22 kV v zemi, které s ohledem na přenosovou schopnost stávající sítě VN 22 kV budou napojeny do tří bodů vedení VN a to tak, že výkon cca 4,5 MVA se připojí do vedení č. 118 v prostoru před areálem fy Celestica, cca 3,5 MVA bude připojeno do vedení č. 844 v prostoru před přípojkou pro distribuční TS4-Sadová a cca 8 MVA výkonu bude připojeno do vedení VN 142-napáječe pro průmyslovou zónu na severu města Blansko.  Trasa tohoto připojovacího kabelového paprsku VN je přes k.ú. obce Ráječko vedena v souběhu s nově přeloženou komunikací. Návrh FVE reaguje na jednu z priorit Programu rozvoje Jihomoravského kraje:  Okruh priorit E - Životní prostředí a přírodní zdroje: Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Návrh také naplňuje jednou z republikových priorit uvedených v Politice územního rozvoje ČR, což je priorita vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi (viz. také Lipská charta, bod I.2). Pro toto zařízení byla zpracována Studie vlivu FVE Ráječko na krajinný ráz. Z této studie zpracované firmou Low a spol. nevyplývají v tomto směru žádná rizika.

II.7.1.4.5 Veřejná prostranství

Všechny veřejné plochy stávající i nově navržené jsou územním plánem určeny jako plochy veřejných prostranství. Důvodem je zdůraznění jejich významu jako sociálního prostředí –místa k setkávání lidí, ne jen prostoru k umístění komunikací  a inženýrských sítí. Hlavní funkci veřejného prostranství – společnému prostoru pro obyvatele i návštěvníky musí také odpovídat jeho konkrétní řešení – výběr materiálu pro výstavbu komunikací a chodníků, výsadba zeleně, mobiliář a stanovení podmínek pro případné předzahrádky a jiné soukromé aktivity, což by mělo být řešeno v podrobnější dokumentaci.

II.7.1.5 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

II.7.1.5.1 Koncepce dopravy

Obec Ráječko dopravně spáduje především k asi 2 km vzdálenému bývalému okresnímu městu Blansko (II/374), respektive městu Rájec - Jestřebí (asi 2 km po II/374) s dalším možným napojením na Brno (II/372, II/377 a I/43). Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Katastrem obce prochází trať ČD č. 260 Brno- Česká Třebová se zastávkou Rájec- Jestřebí (vzdálená cca 2,5 km) respektive Dolní Lhota (cca 1 km).

V koncepci dopravy je respektováno zařazení vybudovaného obchvatu obce na silnici II. třídy.

Stávající místní komunikace jsou návrhem respektovány a zařazeny dle svého významu do funkčních skupin C a D1, jak je znázorněno ve výkresové části. Nově navržené místní komunikace na tento sytém navazují.

Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Ráječko prochází silnice:

II/374 Jevíčko – Boskovice – Blansko - Brno

III/37434 Ráječko - průjezdná

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u silnice II/374 9,5 m a je tvořena zcela novým, kvalitním asfaltovým betonem.

Původní průtah obcí  silnice III/374 je na celé délce stavebně odlišen v typu MO2 10/7,5/50.

Silnice III/37437 (spojovací u plynové čerpací stanice)  je rovněž v typu MO2 10/7,5/50.

Dopravní závady a jejich řešení

DZ 1

Popis: Nevyhovující technický stav MK(D1) v okolí vodotečí, bez ohraničení břehů/ mostů/lávek

Řešení: Stavebně-technické řešení

DZ 2

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK/ÚK, závada se opakuje.

Řešení: Již řešeno osazením značky C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 3

Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnice III/37434 na přilehlé pozemky - závada se opakuje.

Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici v délce min. 20m.

DZ 4

Popis: Šířka pod 3,5 m na MK

Řešení: Provedení technických úprav po prověření požadavků požární ochrany, svislé dopravní značení v odůvodněných případech. Lze řešit usměrněním provozu (jednosměrný).

DZ 5

Popis: Docházkové vzdálenosti k zastávce HD (bus)

Řešení: Zřízení další zastávky v jihovýchodní části obce (na III/374 34)

Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.

Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2005 provedeno ve sčítacím místě 6-2450 na silnici II/374 – použito pro posouzení hlukové hladinu v katastru obce.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných správních orgánů po realizaci obchvatu II/374 neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" byly mimo zastavěné území provedeny úpravy silnice II/374 v kategorii S 9,5/70.

V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtah III/37434 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50. Požadovaný stav je na celém průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 2).

Ochranné pásmo u silnic II. a III. třídy činí 15 m od osy včetně průtahů silnice zastavěným územím (Silniční zákon 13/97 Sb.)

Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací

MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U zklidněných MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání ( šířka pod 3,5 m je označena jako DZ 4) tak v okrajových částech technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou tvoří porušený penetrační makadam a zejména neohraničení břehů/mostků (DZ 1). Úpravy konstrukce vozovky jsou možné (v závislosti na finančních možnostech), šířkové jsou částečně limitovány okolní zástavbou.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých objektů.

Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | do 20 000 | 1 |  |
| 0,84 | 1 | 1 | 0,84= 1,0 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce

| druh objektu | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚ | 25 m2 | 2 | 4 před objektem |
| obchod COOP | 50 m2 | 4 | 5 před objektem na MK |
| obchod Potraviny Klímovi | 50 m2 | 2 | 4 před objektem |
| Restaurace Ráječko nová | 6-8 m2 | 36 | 8+46 před objektem* |
| Pohostinství Černý orel | 8-10 m2 | 5 | na MK |
| hřbitov | 1000 m2 | 5 | 5 před objektem -upravit |
| knihovna | 20 m2 | 3 | 8 před objektem + MK (vyznačit)* |
| Základní škola | 5 dětí | 6 | 8 před objektem + MK (vyznačit)* |
| Mateřská školka | 5 dětí | 6 | 8 před objektem + MK (vyznačit)* |
| Stadion TJ SK Olympia | 12-15 diváci | 20 | 8 + 6 na MK - vyznačit |
| sportovní areál | 2 návštěvníci | 2 | 8 |
| CELESTICA | 4 zaměstnanci | 30 | 45 v objektu |
| Pneuservis Liška | 3 zaměstnanci | 3 | 6 před objektem |
| Autoservis | 3 zaměstnanci | 4 | 5 před objektem + 5 v objektu |

*, - sdílené odstavné plochy

Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.

Autobusová doprava:

V katastru obce se nachází jedna zastávka HD na silnici III/37434 s odstavnými zálivy a přístřeškem.

Docházkové vzdálenosti pro větší část obyvatel obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze)- DZ 5.

Vzhledem k navrženému rozvoji bydlení v jižní části obce je do této lokality rovněž směřován návrh další zastávky HD tak, aby bylo optimalizováno pokrytí území v rámci docházkové vzdálenosti.

Pro případ otáčení autobusů zvláštní linkové dopravy v obci je navržena plocha točny se zastávkou v prostoru před čerpací stanicí.

Železniční doprava:

Vně hraníce katastru obce prochází trať ČD č. 260 Brno- Česká Třebová se zastávkou Rájec- Jestřebí (vzdálená cca 2 km) respektive Dolní Lhota (cca 1 km). Ochranné pásmo dráhy činí 60 m od osy krajní koleje (nejméně 30 m od obvodu dráhy).

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží jak zemědělskému hospodářství, tak obsluze průmyslových objektů. Nejvýraznější podnik v obci CELESTICA má přímé napojení na III/37434. Objekty ZD jsou umístěny na východním okraji obce s napojením (konstrukce penetrační makadam) na silnici III/37434. Podél II/374 jsou vybudovány obslužné (polní) komunikace.

K dopravní obsluze přilehlých polí slouží polní cesty, napojené jak na silniční síť, tak i MK. Tyto cesty jsou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Jejich další rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů ( šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) je závislé na jejich dalším využití. Napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 3.

Pěší a cyklistická doprava

Pěší trasy

V obci jsou vybudovány přilehlé chodníky (většinou oboustranné) v rámci průtahu III/37434. U silnice II/374 je vybudován chodník/ podchod v oblasti zastávky HD (společná pro Spešov).

Samostatné chodníky /pěší stezky se vyskytují jak v centrální části obce jako spojení MK a v oblasti školy.., dále pak v okrajových částech obce, kde však nejsou stavebně upraveny, zbytek má spíše travnatý/ hliněný povrch. U MK ve funkční skupině D 1 chodníky jsou/nejsou (střídavě), což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Řešeným územím prochází dvě značené turistické trasy.

Červená - zastávka Dolní Lhota – Ráječko –– Kuničky - Doubravice – Lysice…

Zelená – Vranov – Kateřina – Hořice – Blansko  - jihovýchodní okraj k.ú. Ráječko – Petrovice - Žďár - Kuničky - Boskovice

Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na vyšší zátěže motorové dopravy v řešeném území není vhodné vést ji společně s touto dopravou po silnicích, spíše pak místních a především účelových komunikacích. Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v tomto (mikro)regionu. Katastrem obce vede značená cyklotrasa č. 5117.

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena výpočtem podél průtahu silnic III/37434 a informativně také II/374 zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5 m nad terénem. V současné době není zcela jasné rozdělení dopravního proudu mezi obě komunikace, výpočet uvažuje se zachováním cca 30% dopravy na III/37434 a vlivem kvalitnějšího průjezdu posílením dopravy na II/374.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/37434, která je zařazena jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB - vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

| označení silnice | L den - dB(A) -2005 | L noc - dB(A) -2005 | I55/45dB(A)-2005 (m) | I55 /45dB(A)-2025(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/374 | 61,5 | 54,3 | 27/43 | 29/46 |
| III/37434 | 55,7 | 48,5 | 13/21 | 15/24 |

Pro silnici II/374 a III/37434 byla informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a kolektivem - Praha 2005. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

II.7.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury

Většina technické infrastruktury je liniového charakteru, což představuje nadzemní a podzemní sítě. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny žádné plochy určené hlavním využitím pro vedení sítí. Plochy technické infrastruktury jsou určeny pro umístění objektů technického vybavení..

Zásobování elektrickou energií

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch.

V řešeném území obce nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které zajišťují její dodávku do distribučních sítí, ani rozvodny VVN/VN. Rovněž se zde nevyskytují žádná vedení přenosové soustavy v napěťové hladině VVN 220 a 400 kV. Západně od obce ve směru sever-jih prochází jednoduché vedení distribuční soustavy v napěťové hladině VVN 110 kV č. 525 spojující rozvodny R 110/22 kV Blansko-Boskovice. Provozovatelem vedení je E.ON, a.s., PS VVN Brno Hády 2. Vedení přenosové soustavy v napěťové hladině 220 a 400 kV nejsou v území navrhována ani nová hlavní napájecí vedení distribuční soustavy 110 kV.

Řešené území obce je zásobováno z R 110/22 kV Blansko z nadzemního  primárního vedení VN 22 kV č. 844 a z R 110/22 kV Boskovice-z VN č. 118. Na tato dvě vedení jsou připojeny přípojkami distribuční i odběratelské trafostanice, které zajišťují dodávku všem odběratelům v území. Vedení VN 118 a 844 je v prostoru mezi kabelosvody pro odběratelské trafostanice TS6 Celestica a TS5 Signar rozpojeno úsečníkovým spínačem. Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým požadavkům, nepředpokládají se žádné úpravy kromě vyvolaných přeložek zasahujících do návrhových ploch a dále v rámci plánované obnovy sítí. Kabelové rozvody VN se v území vyskytují pouze jako přípojky pro TS5 a TS6, provedeny jsou podzemním kabelovým vedením.

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována je E.ON Česká Republika, a.s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice. Její řešení a požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je z energetického hlediska zásobována dvojcestně, a to elektřinou a zemním plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování požadavků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno v převážné míře s využíváním zemního plynu. Elektrické energie bude tedy nadále využíváno pro běžné spotřebiče v domácnostech, zařízeních služeb a občanské vybavenosti, v menší míře k vytápění, vaření a dále ve sféře podnikatelských aktivit. Elektrickým vytápěním je v současné době vybaveno minimum domácností. Pro vytápění je zemní plyn využíván v současné době u obyvatelstva cca do 85%. S ohledem na celoplošně provedenou plynofikaci obce a dostatečně dimenzovanou STL síť se výhledově neuvažuje s plošným rozšiřováním vytápění elektrickou energií - pouze v individuálních případech včetně nové výstavby.

Transformační stanice 22/0,4kV (TS)

Na řešeném území je v současné době vybudováno celkem 6 transformačních stanic z nichž 4 jsou v majetku E.ON a slouží pro zajištění distribučního odběru-v provedení jsou venkovní stožárové konstrukce. Zbývající dvě TS jsou odběratelské a slouží pro zajištění příkonu firmy Celestica. Konstrukční provedení vestavěné v objektu firmy.

Podrobnější údaje jsou patrné z následující tabulky:

| Označení TS | Název | Konstrukč. provedení | Maximální výkon (kVA) | Stávající trafo (kVA) | Využití (uživatel) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS1 320597 | Obec | 2 sl. bet. BTS 400 | 400 | 400 | E.ON. distr. |  |
| TS 2 320594 | Zahuštění | 2 sl. bet. BTS 400 | 400 | 250 | E.ON. distr. |  |
| TS 3 320595 | RD | 2 sl. bet. TSB24/400 | 400 | 400 | E.ON. distr. | rekonstruovat |
| TS 4 320598 | Sadová | 1 sl. bet. BTS-J 400 | 400 | 160 | E. ON. odběr. |  |
| TS 5 320596 | Signar | vestavěná | 2x1000 | 1000 | cizí |  |
| TS 6 320599 | Celestica | vestavěná | 3x1600 | 3x1600 | cizí |  |
| Celková současná přípojná hodnota území obce |  |  | 8400 | 7010 |  |  |
| Z toho: pro distribuční odběr obce |  |  | 1600 | 1210 |  |  |
| ostatní odběratelé |  |  | 6800 | 5800 |  |  |

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce transformačním výkonem vyhovující, v návrhovém období ÚP je navrhována rekonstrukce TS3-RD.

Rozvodná síť NN

Distribuční rozvodná síť NN v obci je provedena nadzemním vedením vodiči AlFe na ocelových a částečně betonových stožárech. Podzemní kabelová síť je realizována v menším rozsahu-převážně v nových lokalitách výstavby. Pro současnou potřebu obce je po přenosové stránce vyhovující-vyhovuje i pro návrhové období. Její modernizace bude řešena v rámci plánované obnovy, případně podle místně vyvolané potřeby.

Domovní přípojky jsou provedené převážně závěsným kabelem, částečně kabelem v zemi.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci provedené v celém rozsahu, venkovním vedením na společných stožárech s rozvodnou sítí NN vč. upevnění svítidel. Částečně je provedeno podzemní kabelovou sítí. Vyhovuje i pro návrhové období.

Bilance elektrického příkonu

Výchozí údaje – energetická rozvaha

| Počet obyvatel - současný stav | 1220 |
| --- | --- |
| Počet obyvatel - výhled (kapacita území) | cca 1700 |
| Počet bytů - současný stav | 425 z toho 388 trvale obydlených |
| - předpoklad v návrhu | 567 |
| Rekreace, chaty | 50 |
| Předpokládaná plynofikace území min. do 95 % kapacity bytového fondu a občanského vybavení - pro vytápění |  |
| Ostatní druhy vytápění do 10% - elektrické vytápění, obnovitelné zdroje, tuhá paliva minimalizovat Stupeň elektrifikace dle směrnice č. 13/98 JME, a.s. Brno, tabulka č. 15 |  |
| Výhledový rozvoj –podnikatelské aktivity ve výrobní zóně a rozptýlené zástavbě obce, občanská vybavenost |  |

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že obec je zásobována energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v max. míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na současný stav a předpokládané užití elektrické energie-zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, mikrovlnné trouby, myčky nádobí apod.), které jsou energeticky náročnější.

Bilance potřebného příkonu je zpracována podle směrnice JME č.13/98 a uvažuje s výhledovou hodnotou měrného zatížení na jednu bytovou jednotku v RD při elektrickém vytápění do 10% - 2,1 kW.

Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW /b.j. V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po r. 2010 dále výrazněji narůstat.

Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle předpokládaného rozvoje obce v jednotlivých návrhových lokalitách.

Pro návrh je kapacitně bilancován celkový počet bytů 567, z toho nárůst řešený v návrhu ÚP je 134 RD + 8 b.j. v bytovém domě (kapacita území).

Ve sféře podnikání jsou navrhovány tři nové plochy:

na severním okraji obce plocha pro výstavbu FVE v rozsahu cca 32,5 ha

výrobní plocha Vp1 navazující na stávající areál Celestica

další výrobní plocha Vd1 je navrhována na jižním okraji k.ú.

Zajištění elektrického příkonu pro plochy Vp1 a Vd1 se předpokládá vybudováním samostatných odběratelských trafostanic v dané lokalitě-TS 8, TS 9.

Aktivity realizované v zastavěném území obce vč. nové bytové a občanské výstavby budou zásobovány ze stávajících distribučních TS po jejich rekonstrukcích a z nově navrhovaných zahušťovacích distribučních trafostanic.

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozmístěné rozptýleně v zastavěné části obce a ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, příp. samostatným vývodem z příslušné distribuční trafostanice. Výstavba nových TS pro tento účel se nepředpokládá.

Předpokládaný příkon území

| 1. bytový fond – stávající – 425 b.j. –vč. neobydlených a rekreačních chalup návrh – 142 b.j. - celkem 567 b. j. x 2,1 kW | 1191 kW |
| --- | --- |
| 2. Rekreační chaty cca 50 x 1,5 kW | 75 kW |
| 3. Nebytové odběry – OV, služby, kom. Sféra 567 b.j. x 0,35 kW | 198 kW |
| 4. Podnikatelské aktivity – drobná výroba – napojeno z DTS (odb.odhad – předpokládaný rozvoj) | 30 kW |
| Celková potřeba obce pro zajištění z DTS | 1494 kW |
| Potřebný transformační výkon na úrovni TS je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni DTS dle návrhu ÚP zajistit cca 1963 kVA. |  |
| 5. výrobní sféra a ostatní odběratelé zásobeni z vlastních TS (TS 5, TS 6) |  |
| a) vychází se ze současného stavu a předpokládaných odběrů - současný stav | 5 800 kVA |
| - kapacitní rezerva ve stávající TS 5-rozvoj | 1 000 kVA |
| b) návrhové plochy – V1 a V2 - odborný odhad navrhované odběratelské TS (TS 8, TS 9) | 3 200 kVA |
| celkem stávající výrobní a návrhové plochy | 10 MVA |

Celkové maximální zatížení řešeného území obce na úrovni TS dle návrhu se předpokládá cca 11,96 MVA = (10 MVA + 1,96 MVA)Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru předpokládá nižší.

Pro návrhové výrobní plochy je uvažováno s vybudováním vlastních odběratelských trafostanic v daných lokalitách. Jejich umístění bude určeno podle konkrétních požadavků na zajištění příkonu, neboť s ohledem na skutečnost, že není znám investor ani podnikatelský záměr, není možné objektivně určit požadavky na zajištění potřebného příkonu pro dané plochy. Tento je orientačně určen odborným odhadem z měrného příkonu na užitnou plochu a jejího předpokládaného využití. V daném případě je měrný příkon volen v hodnotách 10-40W/m2 užitné plochy.

Pro rozvojové plochy OV se předpokládá napojení ze stávající distribuční sítě NN, případně samostatným kabelovým vývodem v zemi z rekonstruované DTS-TS 3.

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce zajišťován ze stávající distribuční soustavy-z vedení VN 22 kV č. 118 a č. 844.

Se zásadním rozšířením distribuční sítě 22 kV se v návrhu neuvažuje. Její dílčí rozšíření a úpravy budou prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby v navržených lokalitách vč. nově navrhovaných zahušťovacích, případně odběratelských TS, pokud požadavky na zajištění příkonu nebude možné zajistit ze stávající soustavy. Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou. V místech, kde současné trasy prochází územím navrhovaným pro novou zástavbu, musí být respektováno stávající ochranné pásmo. V případě, že tato vedení budou výrazně omezovat optimální využití ploch, je možné požádat E.ON o udělení výjimky ke snížení současného OP ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., ve znění Zák č.670/2004 Sb, případně provést jeho přeložení, nebo nahradit holé vodiče izolovanými a tím snížit OP na 2 m od krajního vodiče.

Úprava tras vedení VN a přípojek k TS v obci

Návrhem nových rozvojových ploch pro výstavbu řešených ÚP obce dochází ke kolizi se stávajícím trasováním stávajícího vedení VN 22 kV č. 118 v prostoru u hřbitova-nadzemní přípojka pro TS 2-Zahuštění (návrhové polochy B 2, B 3) a s vedením VN č. 844 procházejícím v úseku přes návrhové plochy B 5 a B 8 vč. přípojky ke stávající distribuční

TS 3 RD. Vzhledem k tomu, že stávající vedení výrazně omezuje využití jednotlivých lokalit je navrhována úprava jejich trasování a navazujících přípojek k distribučním trafostanicím. Nové trasování je navrženo tak, aby byly eliminovány negativní dopady na daný prostor a optimalizovány možnosti realizace v nových trasách. Při volbě tras a způsobu provedení rekonstruovaného vedení byly též respektovány požadavky minimalizovat vyvolané náklady, možnost realizace v etapách.

Přeložení úseku trasy přípojky k DTS-TS 2 v prostoru u hřbitova je navrhována nadzemním vedením izolovanými vodiči. Úprava stávající trasy VN 118 procházející navrhovanou výrobní plochou V1 se nepředpokládá. V případě, že stávající trasování výrazně omezí využití této plochy, bude úprava řešena v rámci konkrétního projektu zástavby této lokality, neboť v současné době není znám investor ani její konkrétní využití.

Nové trasování úseku vedení VN 844 (lokality B 5 a B 8) je navrženo do souběhu se stávající silnicí Ráječko-Horní Lhota v provedení nadzemním vedením izolovanými vodiči, případně podzemním kabelovým vedením v délce cca 450 m. Nová přípojka VN pro navrhovanou rekonstruovanou DTS-TS3 RD bude provedena podzemní kabelovou přípojkou v délce cca 100 m od stávajícího rohového křižovatkového stožáru.

Připojení nově navrhované distribuční TS 7 Padělky v prostoru nad areálem stávající zemědělské farmy je navrženo podzemním kabelovým vedením, trasovaným v souběhu se stávající polní cestou od hranice k.ú. Ráječko-Horní Lhota s napojením z VN 844.

Ostatní navrhované TS 8 a TS 9 budou připojeny nadzemním vedením a realizovány pouze v případě, že požadavky odběratelů nebude možno zajistit ze stávající distribuční soustavy.

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavba nových

Rekonstrukce, případně úpravy na stávajících transformačních stanicích, budou realizovány postupně podle vyvolané potřeby na zajištění příkonu, případně jejich přemístění v důsledku realizované výstavby v daných lokalitách.

TS 3 RD -bude nahrazena zděným kioskem 1x630 kVA (zvážit realizaci v provedení 2x630 kVA s ohledem na předpokládaný rozsah výstavby v této části obce)s podzemní kabelovou přípojkou VN 22 kV- umístěna ve stávajícím prostoru.

Nově navrhované TS

TS 7 Padělky – zahušťovací při lokalitě Bs 11-RD-zděný kiosek 1x630 kVA s kabelovou smyčkovou přípojkou VN

TS 8, TS 9 – nově navrhované při výrobních zónách V 1, V 2. Tyto budou realizovány v aktuálním čase podle požadavku na zajištění příkonů v dané lokalitě

Rozvodná síť NN

V nových lokalitách soustředěné zástavby RD doporučujeme řešit rozvodnou síť NN kabelem v zemi.

Domovní přípojky jsou provedené převážně závěsným kabelem, částečně kabelem v zemi. U nové zástavby řešit podle koncepce rozvodné sítě NN-zemním kabelem, ve stávající zástavbě závěsnými kabely, případně kabelem v zemi.

Veřejné osvětlení

V nových lokalitách doporučujeme provést samostatnou kabelovou sítí, stožáry ocelové pozinkované, svítidla se sodíkovými výbojkami, případně jinými vhodnými zdroji. Nově budované veřejné osvětlení musí vyhovovat kmenové normě ČSN 36 04 00 „Veřejné osvětlení“ a respektovat také patřičné výhledové záměry.

Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována na E.ON Česká Republika,a. s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice v průběhu zpracování ÚPN - říjen 2009.

Elektronická komunikační zařízení

Dálkové kabely

V katastru obce a její zastavěné části se vyskytují stávající trasy podzemní přenosové kabelové sítě-DOK (dálkový optický kabel), který je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno. Mimo zastavěnou část obce je DOK uložen v souběhu se státní silnicí ve směru Horní Lhota-Rájec Jestřebí.

Další podzemní zařízení, která budou ve správě O2, se v řešeném území nepředpokládají, ani nejsou známé další záměry.

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. § 102, 103 a činí u podzemních vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení.

Trasy a zařízení nejsou navrhovány.

Telefonní zařízení – přístupová síť

Ze spojových zařízení je v obci vybudována účastnická telefonní síť, která je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno.

V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena modernizace místní přístupové sítě. Tato je provedena podzemní kabelovou sítí. Dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních uživatelů - t.j. obč. vybavenost, podnikatelskou sféru apod.

Účastnické telefonní stanice v obci jsou připojené do telekomunikační sítě O2, TO Jihomoravský z digitální ústředny Rájec-Jestřebí.

V obci je též provozovány dva veřejné telefonní automaty (VTA) umístěné u objektu Obecního úřadu a na objektu restaurace. Pro rozvojové období je současný stav vyhovující.

Výhledově, v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách, bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně rozšiřována. Její rozšiřování v nových lokalitách řešit podzemní kabelovou sítí.

Vzhledem k tomu, že v obci i mimo její intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, RWE, ObÚ apod.). Tato zařízení jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení.

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související.

Mobilní telefonní síť

Kromě pevné telekomunikační sítě ve správě O2 je území pokryto signálem mobilní telefonní sítě GSM. V areálu autoservisu Kotlán je umístěna základnová stanice operátora mobilní sítě T-mobile-nutno respektovat.

Radiokomunikace

Přes západní okraj k. ú. ve směru sever-jih prochází dvě stávající trasy radioreleového paprsku (RRT) provozovatele RDKM a O2. Nutno respektovat.

Televizní signál

Příjem televizního signálu je v obci zajišťován individuálním příjmem jednotlivých TV vysílačů pokrývajících území. Je zde možný příjem stanic ČT1, ČT2, Nova, Prima.

Televizní kabelové rozvody (TKR) v obci vybudovány nejsou, obec jejich realizaci neuvažuje.

Internet

V rámci služeb mají občané možnost využít veřejně přístupný Internet. Kromě toho je zde provozován bezdrátový internet s připojením do sítě dalších provozovatelů.

Místní rozhlas

Z dalších účelových zařízení je v obci vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě ObÚ. Rozhlasová ústředna je umístěna na ObÚ.

Rozvodná síť MR je provedená venkovním drátovým vedením s využitím části rozvodné sítě NN pro upevnění vodičů, částečně je provedena na samostatných stožárech. Pro výhledovou potřebu je vyhovující.

V návrhovém období bude nutné provést rozšíření MR do nových lokalit výstavby RD. Konkrétní návrh není předmětem územního plánu.

Zásobování plynem

Obec je v celém rozsahu plynofikována, dokončena byla v roce 1993. Připojena je vysokotlakou přípojkou DN 100/40 z VTL plynovodu DN 150/40 trasovaného ve směru Blansko-Rájec-Jestřebí. Regulační stanice o kapacitě 3 000 m3/hod je umístěna na západním okraji k. ú. obce u mostu přes řeku Svitavu a zásobuje obce Ráječko, Spešov, Horní Lhotu a severní část území v Blansku. Z RS je proveden STL vývod ocelovým potrubím DN 150 do Ráječka, na který za řekou navazuje přivaděč LPE 110 ve směru na Horní Lhotu a Blansko.

Zpracovaný generel plynofikace, který předcházel vlastní realizaci řeší celoplošnou plynofikaci obcí včetně možnosti připojení všech potenciálních odběratelů a byl převzat jako výchozí podklad pro hodnocení současnosti i návrhu. Předpokládané odběry podle schváleného generelu nejsou dosahovány a stávající RS s kapacitou 3 000 m3/hod, bude kapacitně podle konzultaci s JMP postačující i pro navrhovaný rozvoj.

Plynofikací obce došlo ke snížení nároků na používání a zajištění el. energie pro vytápění, vaření i ohřev TUV, neboť pro tyto účely se uvažuje s maximálním využitím plynu.

Využití plynu v domácnostech je uvažováno v rozsahu cca 95%, rovněž i u dalších odběratelů – podnikatelských provozů a ostatních subjektů komunální sféry. Specifická potřeba plynu v kat. „C“ - obyvatelstvo je uvažovaná 1,8 m³/hod. při roční spotřebě 2800 m³/rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta včetně ostatní skupiny maloodběratelů, případně potenciálních velkoodběratelů.

V rámci návrhu ÚP je uvažováno s výstavbou cca 134 RD a 8 bytů v bytovém domě, jejichž potřebu v případě realizace bude možné pokrýt příkonem ze stávající soustavy.

V rozsahu návrhu dojde k navýšení nových odběratelů cca o

135 b.j.x 1,8 m³/h...... tj. cca o 243 m³/h..........x 2 800 m³/r............tj. 378 000 m³/r

ostatní odběratelé cca 30 m³/h............................................................60 000 m³/r

Předpokládaný nárůst 273 m³/h při koef. současnosti 1.................. 438 000 m³/r

Reálná hodnota se však předpokládá nižší. Je však možné výhledově uvažovat se zvýšením příkonu i pro podnikatelskou a komunální sféru.

Rozvody v obci

Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena výhradně středotlakým rozvodem (STL) s provozním přetlakem do 0,3 MPa. U všech odběratelů je tedy nutné provádět doregulaci na provozní tlak plynospotřebičů. Síť v obci je provedena tak, aby v max. možné míře pokryla potřeby zemního plynu (ZP) všech obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří projeví o připojení zájem a to včetně výhledových záměrů. Provedena je v celém rozsahu ocelovým potrubím DN 50 - 150 mm.

Rozšíření místní sítě do nových lokalit výstavby naváže na stávající STL rozvodnou síť a bude provedeno plastovým potrubím LPE 63-90 mm.

Veškeré plynovodní zařízení je ve správě RWE – JMP, a.s. Brno, závod Brno.

Zásobování teplem

V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování.

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca 85%, další skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou využívány obnovitelné zdroje a tuhá paliva. Tato skupina se však zmenšuje ve prospěch zemního plynu, který bude i výhledově představovat v obci zásadní topné médium. Skupina elektrického vytápění se vyskytuje cca do 3% bytového fondu, výhledově je s elektrickým vytápěním uvažováno max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostatečnou dimenzi místní STL plynovodní sítě a kapacitu RS, kdy bylo při zpracovávání generelu plynofikace obce uvažováno s max. využitím ZP i pro vytápění. Obdobná situace je i u objektů občanské vybavenosti.

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech.

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostor, účelu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně zlepší životní prostředí v obci a okolí.

Územní plán nenavrhuje opatření a zařízení pro zásobování teplem.

Zásobování vodou

Obec Ráječko má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Ráječko je zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je napájen v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je skup. vodovod Blansko dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko.

Pro zásobení Ráječka slouží JÚ Spešov - vrty HV202, HV203, vrt. Studny IHV 101a,Spešov II a Skřivani HVS6, odkud je voda čerpaná do odkyselovací stanice s akumulací ve vodojemu Spešov2x500 m3 s max. hladinou 316,50 m n.m. Do této akumulace je ještě čerpána voda z JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

Z vodojemu Spešov2x500 m3 je gravitačně voda vedena do obce Spešov, kde přívodným řadem z konce jeho rozvodné sítě je pomocí přečerpací stanice čerpána přes rozvodnou síť obce Ráječka do vodojemu Ráječko. Rozvodná sítě v obci je rovněž propojena přímo na přivaděč Boskovice-Blansko.

Koncový vodojem Ráječko.(150 m3 s max. hladinou 338,0m m.n.m) je situován východně od zástavby obce. Dle sdělení správce vodovodu nejsou v současné době potíže s tlakovou funkcí vodovodu.

Stávající potrubí vodovodu pokrývá cca 100% zastavěného území obce a je v relativně dobrém technickém stavu. Jako materiál potrubí byla použita litina a PE, nové vodovodní řady byly realizovány z lPE. Původní potrubí z PE je na hranici životnosti. Na vodovodních řadech jsou umístěny podzemní hydranty, které ve zlomových bodech zároveň plní funkcí kalosvodů,, resp. vzdušníků. Hydranty jsou umístěny max. do vzdálenosti 120 m. Rozsah vodovodní sítě je zakreslen do grafické části předkládané dokumentace.

Přes řešené území je trasováno potrubí I. březovského vodovodu - litina DN 600.

Navrhujeme rozšíření vodojemu na kapacitu 2 x 150 m2. Dle výpočtu potřeby vody (viz. níže) bude navržená kapacita přibližně odpovídat výhledové denní potřebě obce (Qp = 305,1 m2) Rozšíření vodojemu bude provedeno v rámci stávajícího pozemku. Dále je navržena rekonstrukce potrubí přivaděče Boskovice – Blansko, včetně napojení na prameniště Spešov. Potrubí bude rekonstruováno ve stávající trase. Na propojení přivaděče z prameniště Spešov s přivaděčem Boskovice - Blansko bude osazena armaturní šachta.

V rámci opatření vedoucích ke zlepšení tlakových poměrů je navrženo přímé napojení vodojemu Ráječko na přivaděč Boskovice – Blansko. Napojení bude provedeno samostatným přívodním řadem trasovaným v jižní části řešeného území mimo současné zastavěné území obce. Trasa byla navržena po konzultaci s obecním úřadem.

Původní řady provedené z PE budou postupně rekonstruovány ve stávajících trasách.

Stávající vodovodní trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování vodou ploch určených k nové zástavbě. Napojení navrhovaných řadů na stávající systém respektuje výškové umístění zásobovaných ploch, u výše položené navrhované zástavby (návrhová plocha B4) je zásobování vodu řešeno přes AT stanici. Rozsah a trasování navrženého vodovodního potrubí je patrné z výkresové části předkládané dokumentace (situace 1 : 2000). V návrhu jsou rozvodné řady v maximální míře zaokruhovány, pouze v místech, kde by okruh nebyl efektivní, byly navrženy větve.

Materiál a profily nového potrubí budou řešit následující stupně PD na základě podrobného výpočtu, vzhledem k průtoku požární vody (u zástavby do tří podlaží 6,7 l/s) však předpokládáme v zaokruhovaných řadech DN min. 100 a u větví min. DN 80. (Při výpočtech stanovujících profily potrubí je nutné zejména v koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí při normálním provozu, která může mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). Při případných podchodech pod silnicí bude potrubí opatřeno chráničkou, rýha vyplněna betonem, aby nedošlo k pozdějšímu sedání vozovky. Požární hydranty budou zbudovány jako podzemní, jejich umístění vyplyne při podrobnějším zpracování na základě podélného profilu, kdy se osadí do zlomových bodů a budou zároveň plnit funkci kalosvodů a vzdušníků. Při návrhu bude dále dodržena podmínka max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními hydranty a největší vzdálenost od objektů dle ČSN.

Stávající potrubí přivaděčů a I. březovského vodovodu bude respektováno včetně platných ochranných pásem.

Výpočet potřeby vody

Bilance dle PRVK Jihomoravského kraje (Aquatis Brno 2004)

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1221 | 1218 | 1210 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1221 | 65.1 | 63.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 55.2 | 56.2 | 59.0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 29.3 | 30.3 | 33.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 66 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 124 | 126 | 134 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 144 | 146 | 144 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 175.6 | 178.4 | 173.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 237.1 | 240.9 | 234.7 |

Výpočet potřeby vody

| Kategorie potřeby | Stávající stav | Návrh |
| --- | --- | --- |
| A. OBYVATELSTVO |  |  |
| Počet obyvatel | 1220 | 1542 |
| S tab. Spotřebou 150 l/den |  |  |
| Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem m3/den | 183,0 | 231,3 |
| Koeficient denní nerovnoměr. Kd | 1,4 | 1,4 |
| Potřeba pro obyvatelstvo m3/den (max. m3/den) | 183,0 (256,2) | 231,3 (323,8) |
| B. OBČANSKÁ VYBAVENOST Základní vybavenost |  |  |
| specifická potřeba vody l/os/den | 30 | 30 |
| celkem m3/den | 36,6 | 46,3 |
| z toho z vlast zdrojů m3/den | 0 | 0 |
| C. PRACOVNÍCI |  |  |
| Celestika |  |  |
| Spotřeba na zaměstnance l/os/den | 55 | 55 |
| Počet osob | 1500 | 1500 |
| Potřeba pro pracovníky m3/den | 82,5 | 82,5 |
| Z toho z vlastních zdrojů m3/den | 0 | 0 |
| Rozvojové plochy pro průmysl – odhad |  |  |
| Spotřeba na zaměstnance l/os/den | 55 | 55 |
| Počet osob | 0 | 500 |
| Potřeba pro pracovníky m3/den | 0 | 27,5 |
| Z toho z vlastních zdrojů m3/den | 0 | 0 |

Souhrn potřeby vody včetně denní nerovnoměrnosti

Současný stav

| Potřeba vody – prům (max. denní) | Zdroj vody |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vodovod Ráječko (m3/den) | Přivaděč Boskovice – Blansko (m3/den) |
| Obyvatelstvo | 183,0 (256,2) | 0 |
| Obč. vybavenost | 36,6 | 0 |
| Zaměstnanci | 0 | 82,5 |
| CELKEM | 219,6 (292,8) | 82,5 |

Návrh

| Potřeba vody – prům (max. denní) | Zdroj vody |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vodovod Ráječko (m3/den) | Přivaděč Boskovice – Blansko (m3/den) |
| Obyvatelstvo | 231,3 (323,8) | 0 |
| Obč. vybavenost | 46,3 | 0 |
| Zaměstnanci | 27,5 | 82,5 |
| CELKEM | 305,1 (397,6) | 82,5 |

Odkanalizování

V obci je provozován oddílný systém kanalizace.

Dešťová kanalizace byla realizována v nesouvislých úsecích z betonových trub, které jsou na několika místech zaústěny do vodního toku Chrábek.

Splašková kanalizace Ráječko je součástí kanalizačního systému Blansko. Zastavěné území obce je v celém rozsahu odkanalizováno splaškovou kanalizací. Splaškové vody jsou sváděny hlavním sběračem na centrální čerpací stanici, umístěnou na jihozápadní okraj obce. V rámci čerpací stanice byla vybudována akumulace 147 m2. Z ČS jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem do splaškové kanalizace průmyslové zóny na severním okraji města Blansko a dále odpadní vody odtékají do jednotné kanalizační sítě Blansko, na čerpací stanici Blansko odkud jsou odpadní vody čerpány na ČOV Blansko. Splašková kanalizace Ráječko je provedena z kameninových trub DN 250 – 300 v celkové délce 5526 m. Výtlačný řad z centrální čerpcí stanice je realizován z potrubí PE 110x10mm.

Vzhledem k nepříznivým spádovým poměrům jsou na síti splaškové kanalizace osazeny dvě lokální čerpací stanice, umístěné severní části obce v ul. Sadová a ve východní části zastavěného území v ul. Lesní.

Provozovatelem dešť kanalizace je obec, provozovatelem splaškové kanalizace je VAS, a.s. – divize Boskovice.

Trasování stávající kanalizace viz. situace vodohospodářských zařízení, která je součástí grafické části předkládané dokumentace.

Z hlediska koncepce bude kanalizační systém v obci Ráječko provozován jako oddílný. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, v místech bez dešťové kanalizace budou dešťové vody zasakovány v zasakovacích systémech na pozemcích vlastníků. Při návrhu nové zástavby doporučujeme minimalizovat rozsah zpevněných ploch a nezvyšovat odtokový součinitel dané lokality. Pro toto řešení je nezbytné při návrhu přísně dodržovat zásady povrchové retence, včetně budování retenčních prostorů v zelených plochách (miskovité sníženiny se škrtícím odtokem apod.). U nově navržených RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na terén a s jejich zachycováním pro závlahu. V případě nemožnosti vsaku budou řešeny stoky oddílné gravitační dešťové kanalizace se zaústěním do přilehlých vodotečí.

Na stokové síti budou zřízeny revizní nebo spojovací šachty v minimálním intervalu 50 m. V místech, kde není možné nebo ekonomické odvádět odpadní vody gravitačně jsou navrženy čerpací stanice (celkem 2 ks). Předpokládaná konstrukce čerpacích stanic je celoplastová, obetonovaná válcová šachta se suchou betonovou armaturní komorou. Vystrojení čerpacích stanic budou tvořit dvě ponorná kalová čerpadla. Profily navrženého potrubí budou stanoveny výpočtem v dalších stupních PD.

Trasování stávající i navržené kanalizace viz. grafická části předkládané dokumentace.

Čištění odpadních vod

Odpadní vody jsou odváděny (čerpány) do kanalizační sítě města Blanska a jsou čištěny na ČOV Blansko.

Stanovení množství odpadních vod - dle PRVK Jihomoravského kraje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 878 | 878 | 1209 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1209 |
| Počet EO | obyv. | 1066 | 1064 | 1236 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 142.30 | 142.06 | 161.17 |
| BSK5 | kg/den | 63.94 | 63.85 | 74.14 |
| NL | kg/den | 58.61 | 58.53 | 67.96 |
| CHSK | kg/den | 127.88 | 127.70 | 148.28 |

Bude zachován stávající stav, centrální čerpací stanice i ČOV Blansko jsou dostatečně kapacitní i pro výhledovou zástavbu obce.

II.7.1.5.3 Koncepce občanského vybavení

Viz. kapitola II.7.1.4.4 Občanské vybavení

II.7.1.5.4 Koncepce veřejných prostranství

Viz. kapitola II.7.1.4.5 Veřejná prostranství

II.7.1.6 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny a opatření v krajině

II.7.1.6.1 Koncepce uspořádání krajiny

Rozdělení krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití zajistí zachování krajinného rázu a podpoří jeho obnovu a ochranu přírodních hodnot.

II.7.1.6.2 Územní systém ekologické stability

Návrh opatření vychází ze zjištěného stavu jednotlivých prvků ÚSES:

- Lokální biocentrum Vojanky I - Nefunkční chybějící. Stávající plocha využívána jako ZPF. Nesouvislý břehový porost kolem Svitavy a jejího ramene.  Poznámka:  Jihozápadní část biocentra leží na k.ú. Dolní Lhota.

- Lokální biocentrum „Na Opletách“ - Nefunkční chybějící. Stávající plocha využívána jako ZPF.Nesouvislý břehový porost kolem Svitavy a jejího ramene, širší travnaté břehy.

- Lokální biocentrum LBC „Před vsí“ - Nefunkční chybějící. Stávající plocha využívána jako ZPF mezi Svitavou a souběžným bezejmenným potokem.Nesouvislý břehový porost kolem Svitavy a jejího ramene, širší travnaté břehy. Poznámka: Podstatná část LBC se nachází na severněji ležícím k.ú. Rájec

- Lokální biocentrum LBC „Vojánky II“ - Částečně funkční, částečně vymezené. Stávající plocha využívána jako TTP mezi zákruty Svitavy. Poměrně kvalitní břehový porost kolem Svitavy širší travnaté břehy. Poznámka: Podstatná část LBC se nachází na jižněji ležících k.ú. Dolní Lhota a Horní Lhota.

- Lokální biocentrum „Prostřední Kopaniny“ - Z větší části funkční vymezené. Členitá soustava luk, pastvin a drobných porostů dřevin při drobném přítoku Ráječského potoka v severní části k.ú. a hlavně na k. ú. Karolín.

- Lokální biocentrum „Na Lipové“ - Část lesnatého, hluboce zaříznutého, převážně smrkového lesa s významnou příměsí olší, javorů klenů a dalších přirozených dřevin s bylinným patrem

- Lokální biocentrum „Nad Hlinkami“ - Část hluboce zaříznutého údolí potoku Chrábku porostlá smrčinami, avšak s významným podílem olše javoru klenu a jasanu.

- Regionální biokoridor, část Na Opletách – Před vsí - Na k.ú. Ráječko částečně funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél Svitavy severním západním směrem k biocentru Před vsí. Dosti souvislý břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem.

- Regionální biokoridor, část Na Opletách – Vojánky - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél Svitavy jižním směrem přes regionální biocentrum Vojánky ke stejnojmennému LBC. Dosti souvislý břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem.

- Lokální biokoridor Na Opletách – Ořešníky - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél ramene Svitavy západním směrem mimo k.ú. Souvislý břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem.

- Lokální biokoridor Na Lipové – Podolí  - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Lipové a směřuje podél potoka východním směrem mimo k.ú. Souvislý smrkový lesní porost, podél potoka břehový porost olší, javorů klenů a jasanů s bylinným patrem.

- Lokální biokoridor Na Lipové – Žentličkova louka - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Lipové a směřuje podél potoka západním a pak jižním směrem mimo k.ú. Souvislý smrkový lesní porost a podél potoka břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem.

- Lokální biokoridor Nad Hlinkami – Prostřední kopaniny, část I - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Nad Hlinkami a směřuje podél potoka Chrábek východním a pak širokým lesním hřebenem severozápadním směrem k LBC Prostřední Kopaniny. Souvislý smrkový lesní porost a podél potoka břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem.

- Lokální biokoridor Nad Hlinkami – Prostřední kopaniny, část II - Na k.ú. Ráječko částečně funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Nad Hlinkami a směřuje podél potoka Chrábek západním a pak podél Ráječského potoka východním a pak severozápadním směrem k LBC Prostřední Kopaniny. V obci Ráječko porost nesouvislý a málo přirozený, potok v betonovém korytě, mimo zastavěné území přírodě blízký břehový porost olší a jasanů s bylinným patrem. Kolem souvislý smrkový lesní porost.

- Lokální biokoridor Nad Hlinkami – Žentličkova louka - Na k.ú. Ráječko funkční, vymezený. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Nad Hlnkami a směřuje jihovýchodně strží na okraji lesa, přes polní remízky k rozcestí Horníčky a pak jižním směrem mimo k.ú. Souvislý, převážně smíšený s bylinným patrem.

- Lokální biokoridor Na Opletách – Nad Hlinkami - Na k.ú. Ráječko nefunkční, chybějící. Biokoridor vychází z Lokálního biocentra Na Opletách a směřuje podél potoka východním směrem přes zastavěné území k LBC Na Hlinkách. V obci Ráječko porost nesouvislý a málo přirozený, potok v betonovém korytě.

II.7.1.6.3 Prostupnost krajiny

Pro lepší prostupnost krajiny jsou navrženy nové účelové cesty:

- V lokalitě pod navrženou fotovoltaickou elektrárnou, aby byla zachována dostupnost chatových lokalit v severní části území.

- V lokalitě pod nově navrženou jižní obytnou zástavbou, aby byla zachována současná cestní síť. Nově navržené komunikace a veřejná prostranství v zástavbě reagují na historickou cestní síť a navazují tak na uspořádání krajiny.

- Prodloužení účelové cesty vedoucí podél obchvatu směrem od Blanska k Ráječku dále severním směrem. Na této stávající a navržené komunikaci je navrženo vybudování cyklostezky.

II.7.1.6.4 Protierozní opatření

Územní plán doporučuje hospodaření na orné půdě v katastru obce (zpravidla v užívání firmy Zera Rájec) s ohledem na zvýšené nebezpečí ohrožení orné půdy na svazích vodní erozí. V tomto ohledu bude nezbytné vyhodnotit erozní ohroženost pozemků orné půdy a zejména na pozemcích přímo navazujících na zastavěné území realizovat některá z  protierozních opatření:

- ochranné zatravnění ohrožených částí pozemků nad obcí – je navrženo územním plánem

- zmenšení výměry pozemků orné půdy (střídání plodin), používání ochranných osevních postupů apod. – není předmětem územního plánu

- vložit trávobylinné pásy či průlehy, případně meze s dřevinným doprovodem - není předmětem územního plánu

Návrhy konkrétních protierozních opatření budou předmětem komplexních pozemkových úprav, jež byly již v katastru obce zahájeny.

II.7.1.6.5 Vodní plochy a toky

Voda z katastru obce Ráječko je odváděna následujícími vodními toky

| Název vod. toku | Č. povodí | Správce |
| --- | --- | --- |
| Svitava | 4-15-02-001 | Povodí Moravy,s.p. |
| Hlavnička | 4-15-02-067 | Ostatní |
| Chrábek | 4-15-02-068 | Lesy ČR, s.p. |
| Rájecký ptok | 4-15-02-068 | Lesy ČR, s.p. |

Svitava

Řeka Svitava tvoří hlavní osu hydrografické sítě řešeného území, protéká západně od zastěvěného území obce. Má charakter přirozeného koryta s členitým, kamenitým dnem. V ř. km 38,4 je umístěn stavidlový jez. Kapacita koryta toku odpovídá cca Q8-9, což odpovídá průtoku 90 m3/s. V nivě toku bylo vyhlášeno záplavové území, viz. kap. 3.5.

Hlavnička

Tento tok slouží jako meliorační odpad k odvedení drenážních vod z přilehlých pozemků. Jedná se o málo vodný tok s upraveným korytem, profil má lichoběžníkový tvar.

Správce toku není určen.

Chrábek

Chrábek je levostranným přítokem řeky Svratky.Na horním toku je přirozeným vodním tokem, v úseku přes zastavěnou část obce bylo koryto toku upraveno, trasa napřímena, profilu koryta byl dán lichoběžníkový tvar. Dno i břehy koryta byly opevněny kamennou dlažbou do betonu, sklon dna byl upraven betonovými spádovými stupni. Přes koryto bylo provedeno množství mostků a lávek. Do koryta je na několika místech zaústěna dešťová kanalizace.

Rájecký potok

Rájecký potok je pravostranným přítokem toku Chrábek. Potok má na horní toku přirozený charakter, v zástavbě obce byla provedena obdobná úprava jako v případě toku Chrábek.

Vodní nádrže

V řešeném území je umístěna pouze jedna vodní nádrž, jedná se o průtočnou nádrž na toku Chrábek na východním okraji zastavěného území obce.

II.7.1.6.6 Odvodnění

V katastru obce bylo v několika místech provedeno odvodnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků systematickou trubní drenáží. Jedná se o tyto místní lokality: Severně od zastavěného území okolo koryta toku Hlavnička, jihozápadní část katstru v nivě toku Svitavy a ve východní části území v místní trati „Zlámaný“.

II.7.1.6.7 Ochrana před povodněmi

V řešeném území byla stanovena Krajským úřadem Jihomoravského kraje záplavová území kolem toku Svitava. Záplavové území bylo stanoveno pod č.j. JMK 30644/2003 OŽPZ-Hm ze dne 16.01.2004. Do výkresové části předkládané dokumentace bylo převzato území pro rozliv při stoleté povodni. Výstavbou tělesa obchvatu a provedením PPO Spešov (hráz zasahující do k.ú. Ráječka) dojde ke změnám rozlivů vody při průtocích Q100 v řece Svitavě. Nová záplavová území budou stanovena novým rozhodnutím KÚ JMK.

II.7.1.6.8 Rekreace

Obec Ráječko leží v poměrně hodnotné a členité krajině na přechodu svitavské nivy do Drahanské vrchoviny v těsné návaznosti na město Blansko. Vlaková zastávka Dolní Lhota na trati č. 260 Brno – Česká Třebová leží v k.ú. Ráječko a je necelý kilometr od okraje zastavěného území.

Území obce tvoří vhodný nástup pro turistiku na lesnatý hřeben mezi Bořitovem a Šebrovem, ale hlavně do širší oblasti Drahanské vrchoviny, zejména do Moravského krasu. Tomu napomáhají dvě turisticky značené trasy (zelená a červená) a dálková cyklotrasa 5117.

Poměrně vysoký potenciál atraktivní krajiny hlavně ve východní části katastru Ráječko a území na něj navazující je předpokladem a pobídkou k jeho optimálnímu a citlivému rekreačnímu a turistickému využití. Zázemí pro turisty tvoří i dvě restaurace v obci, z nichž jedna poskytuje i kvalitní celodenní teplé stravování.

Atraktivitu obce dokládá i poměrně vysoké množství zahrádek a chat v zázemí obce v majetku jak místních, tak i občanů měst. Současné podmínky umožňující širší cestování a rozmanitější formy rekreace povedou zřejmě i k pronajímání některých objektů a tím i seznámení s Ráječkem pro širší okruh návštěvníků.

Na základě konzultace na obecním úřadě v obci chybí upravené značené nenáročné místní značené okruhy pro maminky s dětmi i s kočárky, důchodce i návštěvníky obce. Ty mohou být provedeny následovně:

Ráječko střed obce – Lesní ulice – údolí potoka Chrábek – rozcestí Tisý – stoupání k zelené tur. Značce – tur. Rozcestí Horničky (vyhlídkový bod, stávající lavička) – hájovna Horničky – Horní Lhota kaplička – zemědělská farma – Ráječko střed obce.

Malý okruh umožňující kruhové propojení hlavní cesty jdoucí obcí s cestou lemující humna podél jižního okraje zastavěného území obce Jedlová.

Návrh umístění značení těchto cest není předmětem územního plánu a je třeba je řešit podrobnější dokumentací.

Blízkost města Blanska, ale i potřeby místních obyvatel způsobují zájem o další zřizování zahrádkových osad na okraji zastavěného území obce.

Ve dvou větších a třech malých lokalitách na úpatích svahů na západním okraji obce je územním plánem navrženo zřízení zahrádkových osad.

Další zřizování zahrádkových osad doplní okraje obce užitkovou zelení a je v zájmu uspokojování rekreačních potřeb místních i okolních obyvatel. Lokalizace zahrádkových osad se svým pestrým využitím a zelení na úpatích erozně nebezpečných svahů bude mít vliv i na ochranu obce před erozí. Nad osadami je navržen travnatý pás případně doplněný výsadbou dřevin.

II.7.1.7 Zdůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití

Při stanovení těchto podmínek návrh ÚP vycházel z vyhl. č. 501/2009 Sb. Byly vymezeny plochy o rozloze větší než 2000 m2. Vzhledem k nutnosti specifikace podmínek využití byly některé plochy – plochy obytné zástavby smíšené, plochy občanské vybavenosti, plochy výroby a skladování a plochy zemědělské dále členěny.

Plochy byly vymezovány na základě nejaktuálnějšího dostupného digitalizovaného podkladu, kterým byla účelová katastrální mapa z roku 2008. Tento podklad se zejména v jižní části obce, v blízkosti silničního obchvatu neshoduje se stávajícím stavem katastrální mapy, která však doposud nebyla digitalizována a proto ji nebylo možno zohlednit v grafickém výstupu.

II.7.1.8 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Do VPS byly zařazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebního zákona, tj. pro dopravní a technickou infrastrukturu, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro tento účel. Jedná se o místní komunikace, účelovou komunikaci, vybudování vodovodu, oddílné splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic a výtlačných řadů, vybudování STL plynovodu  a vybudování (přeložení) vedení VN 22 kV včetně nových trafostanic.

Jedná se o stavby zřizované a užívané ve veřejném zájmu.

Do VPO byla zařazena opatření v souladu s odst.1, bod b) §170 stavebního zákona, konkrétně prvky ÚSES, zatravnění a vybudování protipovodňové hráze.

Dále byla navržena asanace obytného domu na návsi, která umožní potřebné propojení středu obce se hřbitovem a obsloužení nové lokality bydlení a zároveň oživení historického centra obce.

Další navrženou asanací je asanace  zemědělského areálu, kterou umožníme jasně koncipovaný rozvoj obce jižním směrem (další podrobnosti viz. kapitola II.7.1.4.4 Výroba).

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebyly navrženy.

II.7.1.9 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

VPS, pro která lze uplatnit předkupní právo nebyly navrženy

II.8.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Navržený územní plán splňuje požadavky na udržitelný rozvoj území, tedy udržení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, sociální soudržnost obyvatel obce a její další hospodářský vývoj. Územní plán vytváří podmínky pro naplnění cílů rozvoje, tj. při respektování hodnot obce umožňuje nárůst počtu obyvatel, zvýšení turistické atraktivity obce i rozvoj podnikání, což podpoří další hospodářský rozvoj Ráječka.

II.9 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

V zadání nebyl tento požadavek uplatněn. Žádný dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání Změny neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

II.10 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

Vyhodnocení navrhovaného řešení urbanistického návrhu a jeho důsledků na zábor zemědělského půdního fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního ve znění zákona ČNR č. 10/93 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky. Jednotlivé lokality jsou popsány a vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

| Katastrální území Ráječko | Výměra v ha |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha | 11,386 |
| Orná půda | 264,725 |
| Zahrady | 19,971 |
| Sady | 1,320 |
| Louky | 10,341 |
| Lesy | 156,236 |
| Vodní plocha | 6,518 |
| Ostatní plocha | 30,486 |
| CELKEM (dle NYSPA) | 500,983 |
| CELKEM (dle ÚKM) | 503,149 |

V katastrálním území prozatím nejsou provedeny "Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Jednotlivé lokality jsou vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Zdůvodnění záboru ZPF a PUPFL

Hlavním hlediskem při výběru lokalit k umístění nové zástavby byla snaha soustředit nové plochy v co nejtěsnějším kontaktu se stávajícím zastavěným územím. Vzhledem k velmi omezené možnosti situování nové obytné zástavby – tedy jižním směrem, však dochází, i přes snahu o minimalizace záboru ploch, které jsou intenzívně zemědělsky využívané, k záboru části půd I.a II.třídy ochrany. Na těchto půdách jsou rovněž navrženy plochy pro rozvoj sportu a rekreace. Ty ovšem využívají hůře obhospodařovatelné pozemky mezi stávající zástavbou a nově realizovaným obchvatem silnice II. třídy. V případě návrhu ploch pro výrobu bylo rovněž třeba chránit zatím příznivé životní prostředí pro bydlení a rekreaci ve východní části obce a situovat podnikatelské aktivity v návaznosti na dopravní napojení, tj. v blízkosti silničního obchvatu. Po zvážení všech variant řešení bylo z důvodu udržení vyváženého vztahu územních podmínek přistoupeno k návrhu záboru části ploch s vyšší ochranou zemědělské půdy.

| označení | účel | výměra (ha) | BPEJ | třída ochrany | parcelní čísla | kultura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-I | Občanská vybavenost, bydlení, služby | 0,763 | 3.58.00 | II. | 1353/1; 19; 1455/4,69 |  |
| Z-II | Občanská vybavenost, služby, veř. prostranství | 0,152 | 3.58.00 | II. | 1428/6,7 |  |
| Z-III/a | Bydlení, veřejné prostranství | 1,558 | 3.58.00 | II. | 72/1,17,19,27; 109; 118; 145 |  |
|  |  | 7,703 | 3.29.51 3.29.11 | IV. IV. |  |  |
| Z-III/b |  | 0,002 | 3.58.00 | II. | 164/1 |  |
|  |  | 0,156 | 3.29.51 3.29.11 | IV. IV. |  |  |
| Z-III/c |  | 0,021 | 3.58.00 | II. | 1477/3 |  |
| Z-III/d | Výroba, skladování, veř. prostranství | 6,327 | 3.58.00 | II. | 1788/10,31,36,37,53 |  |
| Z-III/e | Občanská vybavenost, služby, veř. prostranství | 0,353 | 3.58.00 | II. | 1788/34,46,47 |  |
| Z-III/f |  | 2,300 | 3.58.00 | II. | 1428/1,4,5 |  |
| Z-IV/a | Bydlení, veřejné prostranství | 4,389 | 3.12.10 | III. | 165/1; 282/1; 283/1; 297; 299/2; 300; 305/2,3; 306; 307; 308; 417/2; 483; 485/2; 487; 488; 489; 490; 491; 492/3; 1797/1 |  |
|  |  |  | 3.29.51 | IV. |  |  |
|  |  |  | 3.29.11 | IV |  |  |
| Z-IV/b |  | 1,991 | 3.25.11 | III. | 164/5; 165/2; 276; 1797/2 |  |
|  |  |  | 3.12.10 | III. |  |  |
| Z-V/a | Výroba, skladování, veřejné prostranství | 5,099 | 3.56.00 | I. | 1251/1,2; 1254/1; 1340 |  |
|  |  | 6,785 | 3.58.00 | II. |  |  |
|  |  | 0,107 | 3.12.10 | III. |  |  |
| Z-V/b | Bydlení, veřejné prostranství | 0,190 | 3.58.00 | II. | 28; 32; 35/1,2; 37; 1142/5,6,7,9 |  |
|  |  | 2,464 | 3.12.10 | III. |  |  |
|  |  |  | 3.29.51 | IV. |  |  |
| Z-V/c | Výroba – FVE (dočasný zábor) | 31,381 | 3.12.10 | III. | 1142/5; 1239/1,2; 1834 |  |
|  |  |  | 3.29.51 | IV. |  |  |
|  |  |  | 3.29.11 | IV. |  |  |
|  |  |  | 3.37.15 | V. |  |  |
|  |  |  | 3.40.99 | V. |  |  |
| Z-V/d |  | 0,169 | 3.29.51 | IV. | 1835 |  |
| Z-V/e |  | 0,204 | 3.29.51 | IV. | 1838 |  |
|  |  |  | 3.29.11 | IV. |  |  |
| Z-VI | Individuální rekreace, veřejné prostranství | 1,007 | 3.29.51 | IV. | 514/1; 515; 517/12,2; 518/1,2 |  |
|  |  |  | 3.40.99 | V. |  |  |
| Z-VII/a |  | 1,901 | 3.08.40 | IV. | 1119/28; 1128; 1129; 1130/1 |  |
| Z-VII/b |  | 1,968 | 3.29.11 | IV. | 890/1; 964; 969; 968/1; 969; 970; 971 |  |
|  |  |  | 3.40.99 | V. |  |  |
| Z-VIII |  | 0,406 | 3.29.11 | IV. | 1142/5 |  |
| Z-IX |  | 0,145 | 3.40.99 | V. | 658/37 |  |
| Z-X |  | 0,128 | 3.40.99 | V. | 658/23,24 |  |
| Z-XI |  | 0,083 | 3.40.99 | V. | 658/41 |  |
| Celkem záborů na třídách ochrany I. |  | 5,099 ha |  |  |  |  |
| Celkem záborů na třídách ochrany II. |  | 8,535 ha |  |  |  |  |
| Celkem trvalých záborů |  | 45,592 ha |  |  |  |  |
| Celkem dočasných záborů |  | 31,754 ha |  |  |  |  |

V rámci územního plánu nejsou žádné návrhy na vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělskou půdu obhospodařuje firma Zera Rájec. Většina je využita jako orná půda, pouze nejsvažitější části pozemků jsou zatravněny. Zemědělský areál se nachází jižně od okraje zastavěného území střední části obce. Občané obce obhospodařují soukromě jen malé výměry - jako vedlejší činnost.

Investice do půdy

Vzhledem ke snaze o intenzifikaci socialistického zemědělství byla v šedesátých až osmdesátých letech nejméně třetina veškeré zemědělské půdy v k.ú. drenážně odvodněna. Odvodnění je doposud zpravidla funkční, ač vlastní odvodněné plochy v nivě Svitavy slouží dnes částečně jako louky, některé drobné plochy dokonce již vůbec nejsou zemědělsky využívány. Z ekonomických i ekologických důvodů se v zájmovém území s dalším melioračním odvodněním nepočítá.

Opatření k zajištění ekologické stability

V řešeném území nebyla vyhlášena žádná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody. Dle téhož zákona byla však v území vymezena kostra ekologické stability jako síť nejstabilnějších trvalých vegetačních formací v krajině.

V řešeném území se nacházejí dvě lokality NATURY 2000:

- Lochcov s ev. číslem 241425502

- Prostřední Kopaniny s ev. číslem 241420512

II.11 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V den veřejného projednání byla uplatněna jedna námitka ve smyslu § 52 odst.2 a 3 SZ.

ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec Jestřebí

Zemědělská společnost Zera Rájec a.s. uvedla, že souhlasí s územním plánem v okolí střediska živočišné výroby v Ráječku za předpokladu, že budou respektována ochranná a hygienická pásma tohoto střediska, bude počítáno, že se zde chovají zvířata (s tím spojené hlasové i jiné vjemové problémy) a bude respektována přeprava hmot pro zajištění chovu. Společnost na uvedené lokalitě podniká a má zde stavby pro hospodářská zvířata, část budov slouží jako sklady.

Rozhodnutí o námitce:

Zastupitelstvo obce Ráječko přijalo dne 29.06.2010 usnesení ve znění: Námitka zemědělské společnosti ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec-Jestřebí, vlastníka objektů v areálu  ZD se zamítá.

Stanovisko  k ÚP Ráječko podal za společnost ZERA Rájec a.s. její jednatel, pan Vladimír Skoták, v den projednání ÚP. Společnost vlastní v areálu zemědělského družstva (dále ZD) stávající objekty zemědělské výroby, pozemky v areálu jsou ve vlastnictví majitelů  původních pozemků. Stanovisko bylo formulováno jako podmíněný „souhlas“ s Územním plánem za předpokladu respektování provozu stávajícího ZD a jeho ochranného a hygienického pásma. Vzhledem k tomu, že v návrhu územního plánu se neuvažuje se zachováním areálu živočišné výroby v Ráječku, nebyla tedy respektována ani navržená ochranná a hygienická pásma z původní ÚPD, bylo  podání  vyhodnoceno jako námitka vlastníka staveb dle § 52 odst. 2 stavebního zákona.

Dle informací od příslušného referenta SÚ MěÚ Blansko nebyla u areálu ZD žádným rozhodnutím příslušného úřadu vydána hranice ochranného nebo hygienického pásma. Tato hranice byla uvedena pouze v původním ÚPn SÚ, kde byla stanovena na základě metodik platných do roku 1998.

V návrhu ÚP projektant vyhodnotil, že ve vztahu k přírodním limitům jsou pro rozvoj bydlení  v obci Ráječko nejlépe využitelné plochy navazující na jižní okraj zástavby. Z východní části přiléhají k obci prudké a zalesněné svahy, v západní části je rozvoj omezen záplavovým územím a v severní části obce je bariérou rozvoje hřbitov a průmyslové plochy. Koncepce rozvoje bydlení jižním směrem je rovněž podpořena předpokládaným zájmem o bydlení v návazností na město Blansko. Vzhledem ke změně dopravní struktury vyvolané realizací obchvatu Ráječka došlo ke snížení dopravního významu původní trasy silnice II/374 a k posunu těžiště obce jižněji, do blízkosti dopravního napojení obce na nově realizovanou nadřazenou komunikaci. I z tohoto důvodu lze předpokládat zvýšený zájem o bydlení v související lokalitě a v delším časovém horizontu snad i  propojení Ráječka s Horní Lhotou. Tento fakt je pro aktuálně plánovanou urbanistickou strukturu obce zásadní a areál ZD je pro rozvoj tímto směrem prostorovou (pozemky plánované pro bydlení) i funkční (negativní vlivy ZD omezující využití navazujících ploch) bariérou. V návrhu ÚP je areál ZD navržen k vymístění, s cílovým využitím návrhová plocha přestavby na plochy smíšené obytné. Rozvoj obce v této lokalitě je však závislý na vůli vlastníka ZD. Stávající areál ZD zařazený mezi plochy asanací je možno vymístit pouze s jeho souhlasem

II.12 Vyhodnocení připomínek

Do dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené písemné připomníky:

Následující společnosti nejsou dotčenými orgány, které mohly uplatnit stanoviska ve smyslu § 50 stavebního zákona. Z tohoto důvodu pořizovatel tato stanoviska nedohodoval. Jednalo se spíše o připomínky k obsahu textové části. Věcné připomínky, které se týkají údajů o území pořizovatel zapracuje v rámci aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko.

11. Centrum dopravního výzkumu, Líšenská 33a, Brno (za MD Praha)

Územím je vedena celostátní dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 260. Respektujte stávající stav a OP dráhy. Požadujeme respektovat vyjádření Správy železniční dopravní cesty.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

12. Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Okrajem řešeného území je vedena  dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať Brno – Česká Třebová č. 260, která je zařazena ve smyslu §3 zákona 266/1994 Sb., v souladu s usnesením vlády ČR č.766 ze dne 20.12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní.

Situace je zde stabilizovaná a nepředpokládají se úpravy tratě, které by zasahovaly mimo pozemky dráhy. Je nutné respektovat stávající stav  a ochranné pásmo dráhy, které je 60 m od osy krajní koleje. Do tohoto pásma nedoporučujeme navrhovat objekty bydlení.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí, do k.ú. Ráječko zasahuje pouze OP dráhy, do kterého návrhové plochy nezasahují.

13. ŘSD ČR, Šumavská 33, Brno

V návrhu ÚP Ráječko byly v zásadě respektovány naše dřívější připomínky.

Stanovisko pořizovatele:  na vědomí

14. Povodí Moravy

V návrhu ÚP Ráječko požadujeme zohlednit tyto připomínky:

- uvést názvy vodních toků a jejich správce

- otázku odkanalizování území přednostně řešit oddílnou kanalizací

- dešťové vody uvádět do vsaku

- je třeba řešit likvidaci všech druhů odpadů ze zájmového území

- doporučujeme územně hájit lokality vhodné pro výhledovou akumulaci povrchových vod

Stanovisko pořizovatele:

Informace o tocích jsou obsaženy v Odůvodnění. Odkanalizování obce  a vsakování dešťových vod je řešeno v dostatečné míře.

V textu je třeba doplnit kapitolu I.4.2.6. Koncepce s hospodaření s odpady

15. VAS, a.s.

S návrhem ÚP Ráječko souhlasíme; pod stavbou navržené FVE se nachází vodovodní přivaděč a v ÚPD je uvedeno, že bude dodrženo OP přivaděče, upozorňujeme, že je nutné zajistit příjezd k přivaděči pro pracovníky provozovatele. Je třeba dořešit neškodnou likvidaci srážkových vod z nových komunikací a zpevněných ploch k nim přilehlých.

Stanovisko pořizovatele:  Bere na vědomí. Požadavky budou řešeny v následných stupních dokumentace.

České radiokomunikace a.s.

Sdělujeme, že řešeným územím neprochází žádné podzemní vedení sítí el. Komunikací (SEK), nad řešeným územím prochází paprsek redioreleového spoje SEK, výstavbou nadzemních  objektů nebo provozem stavební techniky může dojít k ovlivnění přenášených dat, z tohoto důvodu žádáme u staveb nacházejících se do 100m od vyznačené trasy paprsku radioreleového spoje o zařazení  mezi účastníky řízení

Stanovisko pořizovatele:

Trasy SEK jsou v ÚP znázorněny a jsou respektovány a kap.1.4.2.2. Obsahuje požadavky na využití ploch v OP SEK.

Správa a údržba silnic JmK

Jako majetkoví správci krajských silnic uplatňujeme požadavek na převedení bývalé krajské silnice II/374, vedoucí od Rájce -Jestřebí přes Ráječko na Horní Lhotu – současně registrovanou jako silnici III/374 a spojku z nové silnice II/374 k Ráječku (u plynové čerpací stanice, registrovanou jako silnici III/374 37), do sítě místních komunikací.

Stanovisko pořizovatele:

V územním plánu je respektován požadavek ŘSD ČR, vyjadřující se k dokumentacím ÚP z pověření na zpracování podkladů k rezortnímu vyjádření MD, k Zadání ÚP a to, že silnice v úsecích, kde nepovede silnice I/41 ve stopě stávající silnice II/374, bude  vedena v kategorii silnic III.třídy a stanovisko OD KÚ Jmk (viz výše). Požadavky těchto subjektů  byly splněny

Sousední obce, kterým bylo oznámeno společné jednání a byly přizvány k veřejnému jednání neuplatnily ve stanoveném termínu žádné připomínky a námitky.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Obsah:

II.1	Koordinační výkres									1 : 5 000

II.1a	Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území		1 : 2000

II.2	Výkres širších vztahů								1 : 25 000

II.3	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu				1 : 5 000

Poučení :

Proti Územnímu plánu Ráječko vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

místostarostka obce................................... místostarosta obce....................................................

starosta obce.....................................